Priloga:

A) Tabela uporabe radijskih frekvenc (NTFA):

A.1	Osnovna tabela

| 415 – 435 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.79 ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA | C/G: 283,500 – 526,500 kHz | Zrakoplovna zrakoplovna navigacijska radijski svetilniki: 255 – 526,500 kHz GE'85 NJFA Pomorska: 415 – 495 kHz GE'85 NJFA 300 338 | DU (S), FZ (P), brezODRF (S) / "0", FF1, "0" DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 – 472 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.79 Zrakoplovna radionavigacijska 5.82 | C/G: 283,500 – 526,500 kHz | Zrakoplovna zrakoplovna navigacijska radijski svetilniki: 255 – 526,500 kHz GE'85 NJFA Pomorska: 415 – 495 kHz GE'85 NJFA 300 338 | DU (S), FZ (P), brezODRF (S) / "0", FF1, "0" DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| 472 – 479 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.79 Radioamaterska 5.80A Zrakoplovna radionavigacijska 5.82 | C/G: 283,500 – 526,500 kHz | Zrakoplovna zrakoplovna navigacijska radijski svetilniki: 255 – 526,500 kHz GE'85 NJFA Pomorska: 415 – 495 kHz GE'85 NJFA 300 338 Ostalo radioamaterska: 472 – 479 kHz ECC/REC/(14)05 ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS 301 783 | DU (S), FZ (P), brezODRF (S) / "0", FF1, "0" DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 RA (S) / "0" |  |
| 479 – 495 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.79, 5.79A Zrakoplovna radionavigacijska 5.82 | C/G: 283,500 – 526,500 kHz | Zrakoplovna zrakoplovna navigacijska radijski svetilniki: 255 – 526,500 kHz GE'85 NJFA Pomorska: 415 – 495 kHz GE'85 NJFA 300 338 GMDSS: Navtex: 490 kHz ITU RR AP15 300 065 | DU (S), FZ (P), brezODRF (S) / "0", FF1, "0" DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| 495 – 505 kHz | POMORSKA MOBILNA | C/G: 283,500 – 526,500 kHz | Zrakoplovna zrakoplovna navigacijska radijski svetilniki: 255 – 526,500 kHz GE'85 NJFA Pomorska: 495 – 505 kHz GE'85 NJFA | DU (S), FZ (P), brezODRF (S) / "0", FF1, "0" DU(P) / "0" |  |
| 505 – 526,5 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.79A, 5.84 ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA | C/G: 283,500 – 526,500 kHz | Zrakoplovna zrakoplovna navigacijska radijski svetilniki: 255 – 526,500 kHz GE'85 NJFA Pomorska: 505 – 526,500 kHz GE'85 NJFA 300 338 GMDSS: Navtex: 518 kHz ITU RR AP15 300 065 | DU (S), FZ (P), brezODRF (S) / "0", FF1, "0" DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |

| 1 606,5 – 1 625 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.90 KOPENSKA MOBILNA 5.92 | C/G: 1 606,5 – 1 625 kHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 1 606,500 – 1 625 kHz NJFA Pomorska: 1 606,500 – 1 625 kHz GE'85 NJFA 303 402 | DU (S) / "0" DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 635 – 1 800 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.90 KOPENSKA MOBILNA 5.92 | C/G: 1 635 – 1 800 kHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 1 635 – 1 800 kHz NJFA Pomorska: 1 635 – 1 800 kHz GE'85 NJFA 303 402 | DU (S) / "0" DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 850 – 2 000 kHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne Radioamaterska 5.92, 5.103 | C/G: 1 850 – 2 160 kHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 1 850 – 2 160 kHz NJFA Pomorska: 1 850 – 2 160 kHz GE'85 NJFA 303 402 Ostalo radioamaterska: 1 850 – 2 000 kHz ECC/REC/(14)05 ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS 301 783 | DU (S) / "0" DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 RA (S) / "0" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 000 – 2 025 kHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R) 5.92, 5.103 | C/G: 1 850 – 2 160 kHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 1 850 – 2 160 kHz NJFA Pomorska: 1 850 – 2 160 kHz GE'85 NJFA 303 402 | DU (S) / "0" DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| 2 025 – 2 045 kHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R) Storitev meteorološke podpore 5.104 5.92, 5.103 | C/G: 1 850 – 2 160 kHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 1 850 – 2 160 kHz NJFA Pomorska: 1 850 – 2 160 kHz GE'85 NJFA 303 402 Meteorološka oceanografske boje: 2 025 – 2 045 kHz | DU (S) / "0" DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 FZ (S) / BCE |  |
| 2 045 – 2 160 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA KOPENSKA MOBILNA 5.92 | C/G: 1 850 – 2 160 kHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 1 850 – 2 160 kHz NJFA Pomorska: 1 850 – 2 160 kHz GE'85 NJFA 303 402 | DU S) / "0" DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |

| 2 170 – 2 173,5 kHz | POMORSKA MOBILNA | C/G: 2 170 – 2 194 kHz | Pomorska: 2 170 – 2 194 kHz GE'85 NJFA 303 402 | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 173,5 – 2 190,5 kHz | MOBILNA (nujnost in klic) 5.108, 5.109, 5.110, 5.111 | C/G: 2 170 – 2 194 kHz | Pomorska: 2 170 – 2 194 kHz NJFA 303 402 GMDSS: 2 182 kHz NAVTEX: 2 174,500 kHz DSC: 2 187,500 kHz | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| 2 190,5 – 2 194 kHz | POMORSKA MOBILNA | C/G: 2 170 – 2 194 kHz | Pomorska: 2 170 – 2 194 kHz NJFA 303 402 | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |

| 2 625 – 2 650 kHz | POMORSKA MOBILNA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.92 | C/G: 2 625 – 2 650 kHz | Pomorska: 2 625 – 2 650 kHz NJFA 303 402 | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 850 – 3 025 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.111, 5.115 | C | Zrakoplovna zrakoplovne komunikacije: 2 850 – 3 025 kHz SAR (komunikacije): 3 023 kHz ITU RR AP27 303 402 | FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 155 – 3 200 kHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne(R) 5.116 | C/G: 3 155 – 3 400 kHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 3 155 – 3 400 kHz NJFA Pomorska: 3 155 – 3 400 kHz NJFA 303 402 | DU (S) / "0" DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 000 – 4 063 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.127 | C/G: 3 950 – 4 438 kHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 3 950 – 4 063 kHz NJFA Pomorska: 4 000 – 4 438 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA 303 402 | DU (P) / "0" DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 063 – 4 438 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132 | C/G: 3 950 – 4 438 kHz | Pomorska: 4 000 – 4 438 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA 303 402 GMDSS: 4 125 kHz DSC: 4 207,5000 kHz 4 208 kHz, 4 208,500 kHz 4 209 kHz, 4 219,500 kHz 4 220 kHz, 4 220,500 kHz NAVTEX: 4 177,500 kHz MSI: 4 209,500 kHz 4 210 kHz | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |

| 5 480 – 5 680 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.111, 5.115 | C | Zrakoplovna ITU RR AP27 zrakoplovne komunikacije: 5 480 – 5 680 kHz SAR (komunikacije): 5 680 kHz 303 402 | FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1 | Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 680 – 5 730 kHz | ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 5.111, 5.115 | G: 5 680 – 5 900 kHz | Obrambni sistemi zrakoplovni vojaški sistemi: 5 680 – 5 730 kHz ITU RR AP26 NJFA Zrakoplovna ITU RR AP27 zrakoplovne komunikacije: 5 680 – 5 730 kHz SAR (komunikacije): 5 680 kHz 303 402 | DU (P) / "0" DU (P) / "0" FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1 |  |

| 6 200 – 6 525 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.130, 5.132 5.137 | C/G: 6 200 – 6 525 kHz | Pomorska: 6 200 – 6 525 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA 303 402 GMDSS 6 215 kHz DSC: 6 312 kHz 6 312,500 kHz, 6 313 kHz 6 313,500 kHz, 6 331 kHz 6 331,500 kHz, 6 332 kHz NAVTEX: 6 268 kHz MSI: 6 314 kHz | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 100 – 8 195 kHz | FIKSNA POMORSKA MOBILNA | C/G: 8 100 – 8 815 kHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 8 100 – 8 195 kHz NJFA Pomorska: 8 100 – 8 815 kHz ITU RR AP17 NJFA 303 402 | DU (S) / "0" DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 195 – 8 815 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 5.111 | C/G: 8 100 – 8 815 kHz | Pomorska: 8 100 – 8 815 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA 303 402 GMDSS: 8 291 kHz DSC: 8 364 kHz, 8 414,500 kHz 8 415 kHz, 8 415,500 kHz 8 436,500 kHz 8 437,500 kHz NAVTEX: 8 376,500 kHz MSI 8 416,500 kHz | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |

| 12 230 – 13 200 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 | C/G: 12 230 – 13 200 kHz | Pomorska: 12 230 – 13 200 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA 303 402 GMDSS: 12 290 kHz DSC: 12 577 kHz 12 577,500 kHz 12 578 kHz 12 578,500 kHz 12 657,500 kHz 12 658 kHz NAVTEX: 12 520 kHz MSI: 12 579 kHz | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 360 – 17 410 kHz | POMORSKA MOBILNA , 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 | C/G: 16 360 – 17 410 kHz | Pomorska: 16 360 – 17 410 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA 303 402 GMDSS: 16 420 kHz DSC: 16 804,500 kHz 16 805 kHz 16 805,500 kHz 16 806 kHz, 16 903 kHz 16 903,500 kHz 16 904 kHz NAVTEX: 16 695 kHz MSI: 16 806,500 kHz | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 780 – 18 900 kHz | POMORSKA MOBILNA | C/G: 18 780 – 18 900 kHz | Pomorska: 18 780 – 18 900 kHz 303 402 GMDSS: DSC: 18 898,500 kHz 18 899 kHz 18 899,500 kHz ITU RR AP17 NJFA | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 680 – 19 800 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.132 | C/G: 19 680 – 19 800 kHz | Pomorska: 19 680 – 19 800 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA 303 402 GMDSS: DSC: 19 703,500 kHz 19 704 kHz 19 704,500 kHz MSI: 19 680,500 kHz | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 000 – 22 855 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.132 | C/G: 22 000 – 22 855 kHz | Pomorska: 22 000 – 22 855 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA 303 402 GMDSS: DSC: 22 374,500 kHz 22 375 kHz 22 375,500 kHz 22 444 kHz 22 444,500 kHz 22 445 kHz MSI: 22 376 kHz | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 070 – 25 210 kHz | POMORSKA MOBILNA | C/G: 25 070 – 25 210 kHz | Pomorska: 25 070 – 25 210 kHz 303 402 GMDSS: DSC: 25 208,500 kHz 25 209 kHz 25 209 kHz ITU RR AP17 NJFA | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 100 – 26 175 kHz | POMORSKA MOBILNA 5.132 | C/G: 26 100 – 28 000 kHz | Pomorska: 26 100 – 26 175 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA 303 402 GMDSS: DSC: 26 121 kHz 26 121,500 kHz 26 122 kHz MSI: 26 100,500 kHz | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 161,9625 – 161,9875 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.228F 5.226, 5.228A, 5.228B | C/G: 161,475 – 162,05 MHz | Pomorska pomorska komunikacijska: 161,475 – 162,050 MHz ITU RR AP18 300 162, 300 698 301 178, 301 025 301 929 AIS: 161,975 MHz 2005/53/EC 303 098 Satelitski sistemi (civilni) mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje) (AIS) 161,975 MHz 2005/53/EC ITU RR 5.228F 303 098 | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 brezODRF (S), SAT (P) / "0", FF1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161,9875 – 162,0125 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne Pomorska mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.228AA 5.226 | C/G: 161,475 –162,050 MHz | Pomorska pomorska komunikacijska: 161,475 – 162,050 MHz ITU RR AP18 300 162, 300 698 301 178, 301 025 301 929 Satelitski sistemi (civilni) mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje) (pomorske storitve) 161,987 500 – 162,012 500 MHz ITU RR AP18 300 162, 300 698 301 178, 301 025 301 929 | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 brezODRF (S), SAT (P) / "0", FF1 |  |
| 162,0125 – 162,0375 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.228F 5.226, 5.228A, 5.228B | C/G: 161,475 – 162,05 MHz | Pomorska pomorska komunikacijska: 161,475 – 162,050 MHz ITU RR AP18 300 162, 300 698 301 178, 301 025 301 929 AIS: 162,025 MHz 2005/53/EC 303 098 Satelitski sistemi (civilni) mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje) (AIS) 162,025 MHz 2005/53/EC ITU RR 5.228F 303 098 | DU (S), FZ (P), LP (P) / "0", FF1, FF1 brezODRF (S), SAT (P) / "0", FF1 |  |

| 174 – 223 MHz | RADIO DIFUZNA | C | Radiodifuzna GE'06 radiodifuzna (prizemeljska): 174 – 230 MHz ITU-R BT.1306 ITU-R BT 1368 ITU-T H.264 ISO/IEC 14496-3 ISO/IEC 14496-10 300 744, 303 340 303 345,303 354 DVB-T: 302 296 (DVB-T2) 302 755 T-DAB: SpA RDS 302 077 (DAB+) 300 401 ETSI TS 102 563 | brezODRF-T (S) / "0" BC (P), brezODRF-T (S) / BCTVVHF, "0" BC (P), brezODRF-T (S) / BCRVHF, "0" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 – 230 MHz | RADIODIFUZNA Fiksna Mobilna | C/G: 225 – 230 MHz | Radiodifuzna GE'06 radiodifuzna (prizemeljska): 174 – 230 MHz ITU-R BT.1306 ITU-R BT 1368 ITU-T H.264 ISO/IEC 14496-3 ISO/IEC 14496-10 300 744, 303 340 303 345,303 354 DVB-T: 302 296 (DVB-T2) 302 755 T-DAB: SpA RDS 302 077 (DAB+) 300 401 ETSI TS 102 563 Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 225 – 380 MHz NJFA | brezODRF-T (S) / "0" BC (P), brezODRF-T (S) / BCTVVHF, "0" BC (P), brezODRF-T (S) / BCRVHF, "0" DU (P) / "0" |  |

| 410 – 420 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne Storitev vesoljskih raziskav (vesolje-vesolje) 5.268 | C/G: 410 – 417 MHz | Kopenska mobilna PMR/PAMR: 410 – 420 MHz ECC/DEC/(06)06 ECC/DEC/(04)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM NMT / TETRA 300 086, 300 113 300 219, 300 296 300 341, 300 390 300 471, 301 166 301 449, 301 526 302 426, 302 561 PPDR BBDR: 410– 417 MHz ECC/DEC/(08)05 301 908 Satelitski sistemi (civilni) storitev vesoljskih raziskav: 410 – 420 MHz ITU RR 5.268 | MZ (P) / BCE DU (P) / "0" brezODRF (S) / "0" | Pasova 410 – 417 MHz in 420 – 427 MHz sta namenjena za širokopasovne sisteme in omrežja. Znotraj tega območja se bodo izdajale dodelitve za ozkopasovne PMR sisteme z veljavnostjo eno leto z možnostjo podaljšanja do izdaje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za širokopasovne sisteme. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 – 430 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne Radiolokacijska | C/G: 420 – 427 MHz | Kopenska mobilna PMR/PAMR: 420 – 430 MHz ECC/DEC/(06)06 ECC/DEC/(04)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM NMT / TETRA 300 086, 300 113 300 219, 300 296 300 341, 300 390 300 471, 301 166 301 449, 301 526 302 426, 302 561 PPDR BBDR: 420 – 427MHz ECC/DEC/(08)05 301 908 | MZ (P) / BCE DU (P) / "0" | Pasova 410 – 417 MHz in 420 – 427 MHz sta namenjena za širokopasovne sisteme in omrežja. Znotraj tega območja se bodo izdajale dodelitve za ozkopasovne PMR sisteme z veljavnostjo eno leto z možnostjo podaljšanja do izdaje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za širokopasovne sisteme. |

| 440 – 450 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne Radiolokacijska 5.286 | G: 440 – 441,250 MHz 442,750 – 443,700 MHz 445,650 – 446 MHz 446,200 – 446,500 MHz C/G: 446 – 446,200 MHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 440 – 441,250 MHz 442,750 – 443,700 MHz 445,650 – 446,500 MHz NJFA Kopenska mobilna PMR/PAMR PMR: ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM PMR_HRV_SVN 300 086, 300 113 300 219, 300 296 300 341, 300 390 300 471, 301 166 301 449, 301 526 302 426, 302 561 (enojne frekvence) 441,250 – 442,750 MHz 443,700 – 445,650 MHz 446,500 – 450 MHz PMR 446: 446 – 446.200 MHz 2006/771/EC (EU) 2017/1483 SC51 303 405 osebni klic krajevni osebni klic: 300 224 441,250 – 442,750 MHz 443,700 – 445,650 MHz 446,500 – 450 MHz | DU (P) / "0" MZ (P) / BCE brezODRF (S) / "0" MZ (P), brezODRF-T (S) / FF1, "0" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 – 456 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.286AA 5.209, 5.286, 5.286A | G: 450 – 451,250 MHz 452,700 – 453,700 MHz 455,650 – 456,500 MHz C/G: 451,250 – 452,700 MHz 453,700 – 455,650 MHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 450 – 451,250 MHz 452,700 – 453,700 MHz 455,650 – 456,500 MHz Kopenska mobilna ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM WBUHFS 450 PMR_HRV_SVN 300 086, 300 113 300 219, 300 296 300 341, 300 390 300 471, 301 166 301 449, 301 526 302 426, 302 561 PMR/PAMR PMR: (ML) 451,250 – 452,700 MHz Du= +10 MHz 453,700 – 455,650 MHz Du= +10 MHz osebni klic krajevni osebni klic: 300 224 451,250 – 452,700 MHz 453,700 – 455,650 MHz Kopenska mobilna PPDR BBDR: 450 – 457,500 MHz ECC/DEC/(16)02 ITU RR 5.286AA 301 908 | DU (P) / "0" MZ (P) / BCE MZ (P), brezODRF-T (S) / FF1, "0" DU (P) / "0" | Znotraj pasov 450 – 457,5 MHz in 460 – 467,5 MHz se izdajajo odločbe o dodelitve dodelitvi radijskih fekvenc za ozkopasovne PMR sisteme z veljavnostjo eno leto z možnostjo podaljšanja do izdaje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za širokopasovne sisteme. Za ozkopasovne PMR sisteme sta namenjena pasova 457,5 – 460 MHz in 467,5 – 470 MHz. |
| 456 – 459 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.286AA 5.287 | G: 455,650 – 456,500 MHz C/G: 456,500 – 457,500 MHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 455,650 – 456,500 MHz Kopenska mobilna ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM WBUHFS 450 PMR_HRV_SVN 300 086, 300 113 300 219, 300 296 300 341, 300 390 300 471, 301 166 301 449, 301 526 302 426, 302 561 PMR/PAMR PMR: (ML) 456,500 – 457,500 MHz Du= +10 MHz 458,100 – 460 MHz Du= +10 MHz (UIC) 457,600 – 458,1 MHz Du= +10 MHz osebni klic krajevni osebni klic 300 224 456,500 – 457,525 MHz 458,100 – 460 MHz Kopenska mobilna PPDR BBDR: 450 – 457,500 MHz ECC/DEC/(16)02 ITU RR 5.286AA 301 908 | DU (P) / "0" MZ (P) / BCE MZ (P), brezODRF-T (S) / FF1, "0" DU (P) / "0" | Znotraj pasov 450 – 457,5 MHz in 460 – 467,5 MHz se izdajajo odločbe o dodelitve dodelitvi radijskih fekvenc za ozkopasovne PMR sisteme z veljavnostjo eno leto z možnostjo podaljšanja do izdaje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za širokopasovne sisteme. Za ozkopasovne PMR sisteme sta namenjena pasova 457,5 – 460 MHz in 467,5 – 470 MHz. |
| 459 – 460 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.286AA 5.209, 5.286A | C | Kopenska mobilna ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM WBUHFS 450 PMR_HRV_SVN 300 086, 300 113 300 219, 300 296 300 341, 300 390 300 471, 301 166 301 449, 301 526 302 426, 302 561 PMR/PAMR PMR: (ML) 458,100 – 460 MHz Du= +10 MHz osebni klic krajevni osebni klic: 458,100 – 460 MHz 300 224 | MZ (P) / BCE MZ (P), brezODRF-T (P) / FF1, "0" | Znotraj pasov 450 – 457,5 MHz in 460 – 467,5 MHz se izdajajo odločbe o dodelitve dodelitvi radijskih fekvenc za ozkopasovne PMR sisteme z veljavnostjo eno leto z možnostjo podaljšanja do izdaje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za širokopasovne sisteme. Za ozkopasovne PMR sisteme sta namenjena pasova 457,5 – 460 MHz in 467,5 – 470 MHz. |
| 460 – 470 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.286AA Meteorološka satelitska (vesolje – Zemlja) 5.287, 5.289 | C/G: 460 – 467.500 MHz | Kopenska mobilna ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM WBUHFS 450 PMR_HRV_SVN 300 086, 300 113 300 219, 300 296 300 341, 300 390 300 471, 301 166 301 449, 301 526 302 426, 302 561 PMR/PAMR PMR: (FB) 460 – 467,500 MHz Du= -10 MHz 468,100 – 470 MHz Du= -10 MHz (UIC) 467,600 – 468,100 MHz Du= -10 MHz osebni klic krajevni osebni klic: 300 224 462,275 MHz 463,150 – 463,375 MHz Kopenska mobilna PPDR BBDR: 460 – 467,500 MHz ECC/DEC/(16)02 ITU RR 5.286AA 301 908 Meteorološka: sateliti za opazovanje vremena: 460 – 470 MHz | MZ (P) / BCE MZ (P) / BCE MZ (P), brezODRF-T (S) / FF1, "0" DU (P) / "0" brezODRF (S), "0" | Znotraj pasov 450 – 457,5 MHz in 460 – 467,5 MHz se izdajajo odločbe o dodelitve dodelitvi radijskih fekvenc za ozkopasovne PMR sisteme z veljavnostjo eno leto z možnostjo podaljšanja do izdaje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za širokopasovne sisteme. Za ozkopasovne PMR sisteme sta namenjena pasova 457,5 – 460 MHz in 467,5 – 470 MHz. |

| 470 – 694 MHz | RADIODIFUZNA Radioastronomska 5.306 5.149, 5.311A | C | Radiodifuzna radiodifuzna (prizemeljska): 470 – 694 MHz (EU) 2017/899 GE'06 ITU-R BT.1306 ITU-R BT 1368 ITU-T H.264 ISO/IEC 14496-3 ISO/IEC 14496-10 300 744, 303 340 303 354 DVB-T: 302 296 (DVB-T2) 302 755 PMSE: avdio PMSE radijski mikrofoni: 470 – 694 MHz ERC/REC 25-10 300 422, 300 454 Radioastronomska 608 – 614 MHz ITU RR 5.306 stalne meritve VLBI | BC (P), brezODRF-T (S) / BCTVUHF, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 694 – 790 MHz | MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.312A, 5.317A Radiodifuzna 5.311A | C/G: 698 – 703 MHz 753 – 758 MHz | TRA-ECS: 243/2012/EU/RSPP (EU) 2016/687 (EU) 2017/899 SC9 ECC/REC/(15)01 TRA_ECS 700 MHz 301 908 (brezžične širokopasovne elektronske komunikacije): 703 – 733 MHz 733 – 758 MHz 758 – 788 MHz (M2M): 733 – 736 MHz 788 – 791 MHz Kopenska mobilna PPDR BBDR: 243/2012/EU/RSPP (EU) 2016/687 (EU) 2017/899 SC9 ECC/DEC/(16)02 ECC/REC/(16)03 ECC/REC/(15)01 TRA_ECS 700 MHz 301 908 698 – 703 MHz 753 – 758 MHz PMSE: avdio PMSE: 694 – 698 MHz (EU) 2016/687 300 422, 300 454 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" DU (P) / "0" brezODRF (S) / "0" |  |
| 790 – 862 MHz | FIXED MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.316B, 5.317A | C | TRA-ECS: 790 – 862 MHz 243/2012/EU/RSPP 2010/267/EU SC9 ECC/REC/(11)06 ECC/REC/(11)04 TRA_ECS_800MHz 301 908 (M2M): 788 – 791 MHz (EU) 2016/687 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" |  |

| 870 – 876 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.317A | G: 870 – 873 MHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 870 – 873 MHz NJFA Kopenska mobilna RMR FRMCS: (UIC) (ML) 874,4 – 876 MHz Du= +45 MHz (EU) 2018/1538 SC9 ECC/DEC/(04)06 ECC/DEC/(02)05 ECC/REC/(05)08 HCM 300 609, 301 419 301 502, 301 511 303 609, 301 908 | DU (P) / "0" MZ (P), brezODRF-T (S) / BCE, "0" | Aplikacija RMR je lahko predmet spremembe, ko bo sprejeta ustrezna EU regulative za modernejše železniške sisteme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 876 – 880 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.317A | C | Kopenska mobilna RMR GSM-R: (UIC) (ML) 876 – 880 MHz Du= +45 MHz SC9 ECC/DEC/(04)06 ECC/DEC/(02)05 ECC/REC/(05)08 HCM GSM-R 300 609, 301 419 301 502, 301 511 303 609, 301 908 | MZ (P), brezODRF-T (S) / BCE, "0" |  |
| 880- 915 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.317A | C | TRA-ECS: 880 – 915 MHz 2009/766/EC 243/2012/EU/RSPP 2011/251/EU 87/372/EEC 2009/114/EC (EU) 2018/637 SC9 HCM TRA_ECS_900MHz 301 908 Kopenska mobilna Digitalni celični sistemi GSM: (ML) 880 – 915 MHz Du= +45 MHz 2009/766/EC 2011/251/EU (EU) 2018/637 87/372/EEC 2009/114/EC SC9 ERC/DEC/(97)02 ECC/REC/(08)02 ECC/REC/(05)08 HCM GSM PFB E-GSM GSM, DCS-1800 300 609, 301 419 301 502, 301 511 303 609 MCV: (ML) 880 – 915 MHz Du= +45 MHz 2010/166/EU (EU) 2017/191 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" brezODRF (S)/ "0" |  |
| 915 – 921 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.317A | G: 915 – 918 MHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 915 – 918 MHz NJFA Kopenska mobilna RMR FRMCS: (UIC) (FB) 919,4 – 921 MHz Du= +45 MHz (EU) 2018/1538 SC9 ECC/DEC/(04)06 ECC/DEC/(02)05 ECC/REC/(05)08 HCM 300 609, 301 419 301 502, 301 511 303 609, 301 908 | DU (P) / "0" MZ (P), brezODRF-T (S) / BCE, "0" | Aplikacija RMR je lahko predmet spremembe, ko bo sprejeta ustrezna EU regulative za modernejše železniške sisteme |
| 921 – 925 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.317A | C | Kopenska mobilna RMR GSM-R: (UIC) (FB 921 – 925 MHz Du= +45 MHz SC9 ECC/DEC/(04)06 ECC/DEC/(02)05 ECC/REC/(05)08 HCM GSM-R 300 609, 301 419 301 502, 301 511 303 609, 301 908 | MZ (P), brezODRF-T (S) / BCE, "0" |  |
| 925 – 960 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.317A | C | TRA-ECS: 925 – 960 MHz 243/2012/EU/RSPP 2009/766/EC 2011/251/EU (EU) 2018/637 87/372/EEC 2009/114/EC SC9 HCM TRA_ECS_900MHz 301 908 Kopenska mobilna Digitalni celični sistemi GSM: (FB) 925 – 960 MHz Du= -45 MHz 2009/766/EC 2011/251/EU (EU) 2018/637 87/372/EEC 2009/114/EC SC9 ECC/REC/(08)02 ECC/REC/(05)08 HCM GSM PFB E-GSM GSM, DCS-1800 300 609, 301 419 301 502, 301 511 303 609 MCV: (FB) 925 – 960 MHz Du= -45 MHz 2010/166/EU (EU) 2017/191 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" |  |
| 960 – 1 164 MHz | ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328 ZRAKOPLOVNAL MOBILNA (R) 5.327A, 5.328AA | C/G: 960 – 1 300 MHz | Zrakoplovna zrakoplovna navigacijska: 960 – 1 300 MHz zrakoplovna nadzorna: 960 – 1 240 MHz SSR Obrambni sistemi NJFA zrakoplovni vojaški sistemi: 960 – 1 240 MHz TACAN-DME JTIDS/MIDS | FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1 FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1 DU (S) / "0" |  |
| 1 164 – 1 215 MHz | ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328 ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja)(vesolje – vesolje) 5.328B 5.328A | C/G: 960 – 1 300 MHz | Zrakoplovna zrakoplovna navigacijska: 960 – 1 300 MHz zrakoplovna nadzorna: 960 – 1 240 MHz SSR satelitska navigacijska ECC/REC/(10)02 303 413 GALILEO 1 164 – 1 214 MHz GLONASS: 1 190,300 – 1 213,800 MHz Obrambni sistemi NJFA zrakoplovni vojaški sistemi: 960 – 1 240 MHz TACAN-DME JTIDS/MIDS | FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1 FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1 SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" DU (S) / "0" |  |
| 1 215 – 1 240 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja)(vesolje – vesolje) 5.328B, 5.329, 5.329A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) RADIONAVIGACIJSKA 5.331 5.332 | C/G: 960 – 1 300 MHz | Zrakoplovna zrakoplovna navigacijska: 960 – 1 300 MHz zrakoplovna nadzorna: 960 – 1 240 MHz SSR satelitska navigacijska: ECC/REC/(10)02 303 413 GLONASS 1 237,800 – 1 253,800 MHz GPS 1 215,600 – 1 239,600 MHz Satelitski sistemi (civilni) EESS Aktivni senzorji: 1 215 – 1 300 MHz storitev vesoljskih raziskav: 1 215 – 1 300 MHz Obrambni sistemi NJFA zrakoplovni vojaški sistemi: 960 – 1 240 MHz TACAN-DME JTIDS/MIDS radiolokacijska (vojaška): 1 215 – 1 300 MHz | FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1 FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1 SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" DU (S) / "0" DU (S) / "0" |  |
| 1 240 – 1 300 MHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja)(vesolje-vesolje) 5.328B, 5.329, 5.329A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) RADIONAVIGACIJSKA 5.331 Radioamaterska Radioamaterska satelitska 5.282 5.332, 5.335A | C/G: 960 – 1 300 MHz | Zrakoplovna zrakoplovna navigacijska: 960 – 1 300 MHz satelitska navigacijska: ECC/REC/(10)02 303 413 GLONASS 1 237,800 – 1 253,800 MHz GALILEO 1 260 – 1 300 MHz Meteorloška merilniki profila vetra: 1 270 – 1 295 MHz Satelitski sistemi (civilni) EESS Aktivni senzorji: 1 215 – 1 300 MHz storitev vesoljskih raziskav: 1 215 – 1 300 MHz radioamaterska satelitska: 1 240 – 1 300 MHz ECC/REC/(14)05 ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS 301 783 Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 1 215 – 1 300 MHz NJFA Ostalo radioamaterska: 1 240 – 1 300 MHz ECC/REC/(14)05 ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS 301 783 | FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1 DU (S), FZ (P), ZP (P) / "0", FF1, FF1 SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" FZ (P) / BCE SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" RA (S) / "0" DU (S) / "0" RA (S) / "0" |  |

| 1 427 – 1 429 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.341A STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja – vesolje) 5.338A, 5.341 | C | TRA-ECS: 1 427 – 1 518 MHz (EU) 2015/750 (EU) 2018/661 ECC/REC/(15)01 301 908 Fiksna točka-točka: 1 427 – 1 452 MHz Du= -52 MHz Ch= 25 kHz… 2 MHz Ch= 3,5 MHz ERC/REC T/R 13-01 Dodatek B HCM 302 217 Satelitski sistemi (civilni) storitev za vesoljsko obratovanje: 1 427 – 1 429 MHz | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" FZ (P) / BCE SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" | V pasovih 1427 – 1452 MHz in 1492 – 1518 MHz se izdajajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc z veljavnostjo do 31.12.2019. Po tem datumu se do 31. 12. 2022 veljavnost odločb lahko trikrat podaljša za eno leto, če to dopuščajo tehnične možnosti.. OPOZORILO: Po 1.1.2023 fiksne storitve točka-točka v pasovih 1427 – 1452 MHz in 1492 – 1518 MHz ne morejo več zahtevati zaščite pred storitvami IMT in jim ne smejo povzročati neželenih motenj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 429 – 1 452 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.341A 5.338A, 5.341 | C | TRA-ECS: 1 427 – 1 518 MHz (EU) 2015/750 (EU) 2018/661 ECC/REC/(15)01 301 908 Fiksna Fiksna točka-točka: 1 427 – 1 452 MHz Du= -52 MHz Ch= 25 kHz… 2 MHz Ch= 3,5 MHz ERC/REC T/R 13-01 Dodatek B HCM 302 217 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" FZ (P) / BCE | V pasovih 1427 – 1452 MHz in 1492 – 1518 MHz se izdajajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc z veljavnostjo do 31.12.2019. Po tem datumu se do 31. 12. 2022 veljavnost odločb lahko trikrat podaljša za eno leto, če to dopuščajo tehnične možnosti.. OPOZORILO: Po 1.1.2023 fiksne storitve točka-točka v pasovih 1427 – 1452 MHz in 1492 – 1518 MHz ne morejo več zahtevati zaščite pred storitvami IMT in jim ne smejo povzročati neželenih motenj. |
| 1 452 – 1 492 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.341, 5.345 | C | TRA-ECS: 1 427 – 1 518 MHz (EU) 2015/750 (EU) 2018/661 ECC/REC/(15)01 301 908 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" |  |
| 1 492 – 1 518 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.341A 5.341 | C/G: 1 492,500 – 1 494,500 MHz | TRA-ECS: 1 427 – 1 518 MHz (EU) 2015/750 (EU) 2018/661 ECC/REC/(15)01 TRA_ECS 1500 MHz 1452 – 1492 MHz 301 908 Fiksna Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 1 492,500 – 1 494,500 MHz NJFA 302 217 Fiksna točka-točka: 1 494,500 – 1 517 MHz Du= -142 MHz Ch= 25 kHz… 2 MHz Ch= 3,5 MHz ERC/REC T/R 13-01 Dodatek A HCM 302 217 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" DU (P) / "0" FZ (P) / BCE | V pasovih 1427 – 1452 MHz in 1492 – 1518 MHz se izdajajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc z veljavnostjo do 31.12.2019. Po tem datumu se do 31. 12. 2022 veljavnost odločb lahko trikrat podaljša za eno leto, če to dopuščajo tehnične možnosti.. OPOZORILO: Po 1.1.2023 fiksne storitve točka-točka v pasovih 1427 – 1452 MHz in 1492 – 1518 MHz ne morejo več zahtevati zaščite pred storitvami IMT in jim ne smejo povzročati neželenih motenj. |

| 1 559 – 1 610 MHz | ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) (vesolje-vesolje) 5.208B, 5.328B, 5.329A 5.341 | C/G: 1 530 – 1 710 MHz | Zrakoplovna satelitska navigacijska: ECC/REC/(11)08 ECC/REC/(10)02 303 413 GALILEO: 1 559,420 – 1 591,420 MHz GLONASS: 1 592,900 – 1 610 MHz GPS: 1 563,420 – 1 578,420 MHz Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 675 MHz | SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" DU (S) / "0" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 710 – 1 785 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.384A 5.149, 5.341, 5.385 | C | TRA-ECS: 1 710 – 1 785 MHz 243/2012/EU/RSPP 2009/766/EC 2011/251/EU (EU) 2018/637 SC9 HCM TRA_ECS_1800MHz 301 908 Kopenska mobilna digitalni celični sistemi 300 609, 301 419 301 502, 301 511 301 908, 302 480 303 609 GSM: (DCS 1800) (ML) 1 710 – 1 785 MHz Du= +95 MHz 2009/766/EC 2011/251/EU (EU) 2018/637 SC9 ECC/REC/(08)02 ECC/REC/(05)08 HCM DCS 1800 GSM, DCS-1800 MCA: (ML) 1 710 – 1 785 MHz Du= +95 MHz 2008/295/EC 2008/294/EC 2013/654/EU (EU) 2016/2317 MCV: 1 710 – 1 785 MHz Du= +95 MHz 2010/166/EU (EU) 2017/191 Radioastronomska: 1 718,800 – 1 722,200 MHz | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 785 – 1 805 MHz | FIKSNA MOBILNA | C/G: 1 785 – 1 805 MHz | PMSE: avdio PMSE: 1 785 – 1 800 MHz ERC/REC 25-10 300 422, 300 454 Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi taktična radiorelejna povezava: 1 785 – 1 805 MHz NJFA | FZ (P), MZ (P), brezODRF (S) / BCE, BCE, "0" DU (S) / "0" |  |
| 1 805 – 1 880 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.384A | C | TRA-ECS: 1 805 – 1 880 MHz 243/2012/EU/RSPP 2009/766/EC 2011/251/EU (EU) 2018/637 SC9 HCM TRA_ECS_1800MHz 301 908 Kopenska mobilna: digitalni celični sistemi: 300 609, 301 419 301 502, 301 511 301 908, 302 480 303 609 GSM: (DCS 1800) (FB) 1 805 – 1 880 MHz Du= -95 MHz 2009/766/EC 2011/251/EU (EU) 2018/637 SC9 ECC/REC/(08)02 ECC/REC/(05)08 HCM DCS 1800 GSM, DCS-1800 MCA: (FB) 1 805 – 1 880 MHz Du= +95 MHz 2008/295/EC 2008/294/EC 2013/654/EU (EU) 2016/2317 MCV: 1 805 – 1 880 MHz Du= -95 MHz 2010/166/EU (EU) 2017/191 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" |  |

| 1 900 – 1 980 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.388A 5.388 | C | TRA-ECS: 1 900 – 1 980 MHz 243/2012/EU/RSPP 2012/688/EU SC9 ERC/REC/(01)01 TRA_ECS 2100 MHz 301 908 Kopenska mobilna digitalni celični sistemi 301 908 IMT: (prizemnii del UMTS) 243/2012/EU/RSPP 2012/688/EU SC9 HCM UMTS/IMT2000 (TDD) 1 900 – 1 920 MHz (FDD) (ML) 1 920 – 1 980 MHz Du= +190 MHz ERC/REC/(01)01 MCA: (ML) 1 920 – 1 980 MHz Du= +190 MHz 2008/295/EC 2008/294/EC 2013/654/EU (EU) 2016/2317 301 908 MCV: (ML) 1 920 – 1 980 MHz Du= +190 MHz 2010/166/EU (EU) 2017/191 301 908 PMSE video PMSE: (EU) 2016/339 302 064 1 900 – 1 920 MHz brezžične kamere: SAP/SAB prenosne video povezave: | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" MZ (S) / BCE MZ (S) / BCE | Po 22. 9. 2021 pas 1900 – 1920 MHz ne bo več namenjen za IMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 010 – 2 025 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.388A 5.388 | C | Kopenska mobilna: digitalni celični sistemi: 301 908 IMT: (prizemnii del UMTS) (TDD) 2 010 – 2 025 MHz 243/2012/EU/RSPP 2012/688/EU SC9 HCM UMTS/IMT2000 PMSE video PMSE: 2 010 – 2 025 MHz (EU) 2016/339 302 064 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" MZ (S) / BCE | Po 22. 9. 2021 pas 2010 – 2025 MHz ne bo več namenjen za IMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 025 – 2 110 MHz | STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja – vesolje) (vesolje – vesolje) STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja – vesolje) (vesolje – vesolje) FIKSNA MOBILNA 5.391 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja – vesolje) (vesolje – vesolje) 5.392 | G: 2 025 – 2 070 MHz C/G: 2 070 – 2 110 MHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi fiksna radiorelejna povezava (vojaška): 2 025 – 2 070 MHz 2 070 – 2 110 MHz ERC/REC T/R 13-01: Dodatek C NJFA 302 217 Satelitski sistemi (civilni) storitev vesoljskih raziskav: 2 025 – 2 120 MHz storitev za vesoljsko obratovanje: 2 025 – 2 110 MHz EESS: 2 025 – 2 110 MHz PMSE video PMSE: brezžične kamere: 2 070 – 2 110 MHz ERC/REC 25-10 302 064 | DU (P) / "0" DU (S) / "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE |  |
| 2 110 – 2 120 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.388A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (Zemlja – vesolje) 5.388 | C | TRA-ECS: 2 110 – 2 170 MHz 243/2012/EU/RSPP 2012/688/EU SC9 ERC/REC/(01)01 TRA_ECS 2100 MHz 301 908 Kopenska mobilna digitalni celični sistemi 301 908 IMT: (prizemnii del UMTS) (FDD) (FB) 2 110 – 2 170 MHz Du= -190 MHz 243/2012/EU/RSPP 2012/688/EU SC9 ERC/REC/(01)01 HCM UMTS/IMT2000 MCA: (FB) 2 110 – 2 170 MHz Du= -190 MHz 2008/295/EC 2008/294/EC 2013/654/EU (EU) 2016/2317 MCV: (FB) 2 110 – 2 170 MHz Du= -190 MHz 2010/166/EU (EU) 2017/191 301 908 Satelitski sistemi (civilni) storitev vesoljskih raziskav: 2 025 – 2 120 MHz | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" |  |
| 2 120 – 2 170 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.388A 5.388 | C | TRA-ECS: 2 110 – 2 170 MHz 243/2012/EU/RSPP 2012/688/EU SC9 ERC/REC/(01)01 TRA_ECS 2100 MHz 301 908 Kopenska mobilna digitalni celični sistemi 301 908 IMT: (prizemnii del UMTS) (FDD) (FB) 2 110 – 2 170 MHz Du= -190 MHz 243/2012/EU/RSPP 2012/688/EU SC9 ERC/REC/(01)01 HCM UMTS/IMT2000 MCA: (FB) 2 110 – 2 170 MHz Du= -190 MHz 2008/295/EC 2008/294/EC 2013/654/EU (EU) 2016/2317 MCV: (FB) 2 110 – 2 170 MHz Du= -190 MHz 2010/166/EU (EU) 2017/191 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" |  |

| 2 200 – 2 290 MHz | STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje – Zemlja) (vesolje – vesolje) STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje – Zemlja) (vesolje – vesolje) FIKSNA MOBILNA 5.391 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja) (vesolje – vesolje) 5.392 | G: 2 200 – 2 255 MHz C/G: 2 255 – 2 290 MHz | Obrambni sistemi 302 217 kopenski vojaški sistemi fiksna radiorelejna povezava (vojaška): 2 200 – 2 255 MHz 2 255 – 2 290 MHz NJFA PMSE video PMSE: 2 255 – 2 300 MHz Ch ≤ 25 MHz ERC/REC 25-10 302 064Satelitski sistemi (civilni) storitev vesoljskih raziskav: 2 200 – 2 300 MHz storitev za vesoljsko obratovanje: 2 200 – 2 290 MHz EESS: 2 200 – 2 290 MHz | DU (P) / "0" DU (P) / "0" DU (S) / "0" FZ (S) / BCE SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" | Ref.: 38105-13/2015/7 z dne 09. 06. 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 290 – 2 300 MHz | FIKSNA MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (vesolje – Zemlja) | C | PMSE video PMSE: 2 255 – 2 300 MHz Ch ≤ 25 MHz ERC/REC 25-10 302 064 Satelitski sistemi (civilni) storitev vesoljskih raziskav: 2 200 – 2 300 MHz | FZ (S) / BCE SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" |  |
| 2 300 – 2 400 MHz | FIKSNA MOBILNA 5.384A Radioamaterska Radiolokacijska | C | Kopenska mobilna MFCN: 2 300 – 2 400 MHz ECC/DEC/(14)02 ECC/REC/(14)04 301 908 PMSE video PMSE: 2 300 – 2 375 MHz Ch ≤ 25 MHz ERC/REC 25-10 302 064 Ostalo radioamaterska: 2 300 – 2 450 MHz ECC/REC/(14)05 ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS 301 783 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" FZ (S) / BCE RA (S) / "0" | MFCN vključuje BWA, točka-več točk, točka-točka. V pasu 2300 – 2375 MHz je dovoljena uporaba obstoječih video PMSE sistemov za reportažne avtomobile do 1. 1. 2020. OPOZORILO: Po tem datumu uporabniki reportažnih avtomobilov za PMSE storitev v frekvenčnem pasu ne morejo več zahtevati zaščite pred MFCN storitvami in jim ne smejo povzročati neželenih motenj. |
| 2 400 – 2 450 MHz | FIKSNA MOBILNA Radioamaterska Radioamaterska satelitska 5.150, 5.282 | C | PMSE video PMSE: 2 400 – 2 500 MHz Ch ≤ 25 MHz ERC/REC 25-10 302 064 Ostalo radioamaterska: 2 300 – 2 450 MHz ECC/REC/(14)05 ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS 301 783 Satelitski sistemi (civilni) radioamaterska satelitska: 2 400 – 2 450 MHz ECC/REC/(14)05 ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS 301 783 | FZ (P) / BCE RA (S) / "0" RA (S) / "0" |  |
| 2 450 – 2 483,5 MHz | FIKSNA MOBILNA Radiolokacijska 5.150 | C | PMSE video PMSE: 2 400 – 2 500 MHz Ch ≤ 25 MHz ERC/REC 25-10 302 064 | FZ (P) / BCE |  |
| 2 483,5 – 2 500 MHz | FIKSNA MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.351A RADIODETERMINACIJSKA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.398 Radiolokacijska 5.150, 5.402 | C | Satelitski sistemi (civilni) mobilna satelitska: (vesolje – Zemlja) 2 483,500 – 2 500 MHz ECC/DEC/(09)02 301 441, 301 473 S-PCS: 2 483,5 – 2 500 MHz SC14 PMSE video PMSE: 2 400 – 2 500 MHz Ch ≤ 25 MHz ERC/REC 25-10 302 064 | SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), SC14 (S) / BCE, "0" FZ (P) / BCE |  |
| 2 500 – 2 520 MHz | FIKSNA 5.410 MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.384A | C | TRA-ECS: 2 500 – 2 690 MHz 243/2012/EU/RSPP 2008/477/EC SC9 ECC/REC/(11)06 ECC/REC/(11)05 TRA_ECS_2.6GHz 301 908, 302 544 Kopenska mobilna digitalni celični sistemi MCV: (ML) 2 500 – 2 570 MHz Du= +120 MHz 2010/166/EU (EU) 2017/191 301 908 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" |  |
| 2 520 – 2 655 MHz | FIKSNA 5.410 MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.384A Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.339 Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.339 | C | TRA-ECS: 2 500 – 2 690 MHz 243/2012/EU/RSPP 2008/477/EC SC9 ECC/REC/(11)06 ECC/REC/(11)05 TRA_ECS_2.6GHz 301 908, 302 544 Kopenska mobilna digitalni celični sistemi MCV: 2010/166/EU (EU) 2017/191 301 908 (ML) 2 500 – 2 570 MHz Du= +120 MHz (FB) 2 620 – 2 690 MHz Du= -120 MHz Satelitski sistemi (civilni) ITU RR 5.339 EESS pasivni senzorji (satelitsko): 2 640 – 2655 MHz storitev vesoljskih raziskav pasivni senzorji (satelitsko): 2 640 – 2655 MHz | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" |  |
| 2 655 – 2 670 MHz | FIKSNA 5.410 MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.384A Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) Radioastronomska Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.149, 5.208B | C | TRA-ECS: 2 500 – 2 690 MHz 243/2012/EU/RSPP 2008/477/EC SC9 ECC/REC/(11)06 ECC/REC/(11)05 TRA_ECS_2.6GHz 301 908, 302 544 Kopenska mobilna digitalni celični sistemi MCV: (FB) 2 620 – 2 690 MHz Du= -120 MHz 2010/166/EU (EU) 2017/191 301 908 Radioastronomska stalne meritve: 2 655 – 2 690 MHz Satelitski sistemi (civilni) storitev vesoljskih raziskav: 2 655 – 2 670 MHz EESS: 2 655 – 2 670 MHz | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" |  |
| 2 670 – 2 690 MHz | FIKSNA 5.410 MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.384A Radioastronomska 5.149 | C | TRA-ECS: 2 500 – 2 690 MHz 243/2012/EU/RSPP 2008/477/EC SC9 ECC/REC/(11)06 ECC/REC/(11)05 TRA_ECS_2.6GHz 301 908, 302 544 Kopenska mobilna digitalni celični sistemi MCV: (FB) 2 620 – 2 690 MHz Du= -120 MHz 2010/166/EU (EU) 2017/191 301 908 Radioastronomska stalne meritve: 2 655 – 2 690 MHz | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" |  |

| 2 700 – 2 900 MHz | ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337 Radiolokacijska 5.423 | C/G: 2 700 – 3 100 MHz | Zrakoplovna zrakoplovna navigacijska: 2 700 – 2 900 MHz NJFA Meteorološka radar za opazovanje vremena: 2 700 – 2 900 MHz Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 2 700 – 2 900 MHz NJFA PMSE video PMSE brezžične kamere: 2 700 – 2 900 MHz ECC/REC/(02)09 300 744 | DU (S), FZ (P), ZP (P) / "0", FF1, FF1 FZ (P) / BCE DU (S) / "0" FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 400 – 3 410 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.430A Radiolokacijska | G: 3 100 – 3 410 MHz | TRA-ECS: 3 400 – 3 800 MHz 243/2012/EU/RSPP 2008/411/EC 2014/276/EU SC9 ECC/DEC/(11)06 ECC/REC/(15)01 ECC/REC/(11)06 TRA_ECS_3.5GHz 301 908, 302 217 302 326 Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 3 100 – 3 410 MHz NJFA Satelitski sistemi (civilni fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) (ROES) 3 400 – 4 200 MHz 301 443 Ostalo radioamaterska: 3 400 – 3 410 MHz ECC/REC/(14)05 ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS 301 783 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" DU (P) / "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" RA (S) / "0" | Uporaba frekvenc 3400 – 3410 MHz zaTRA-ECS je predvidena po 21.9.2021. TRA-ECS vključuje BWA, točka-več točk, točka-točka. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 410 – 3 600 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.430A | C | TRA-ECS: 3 400 – 3 800 MHz 243/2012/EU/RSPP 2008/411/EC 2014/276/EU SC9 ECC/DEC/(11)06 ECC/REC/(15)01 ECC/REC/(11)06 TRA_ECS_3.5GHz 301 908, 302 217 302 326 Satelitski sistemi (civilni fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) (ROES) 3 400 – 4 200 MHz 301 443 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" | TRA-ECS vključuje BWA, točka-več točk, točka-točka. |
| 3 600 – 3 800 MHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) Mobilna | C | TRA-ECS: 3 400 – 3 800 MHz 243/2012/EU/RSPP 2008/411/EC 2014/276/EU SC9 ECC/DEC/(11)06 ECC/REC/(15)01 ECC/REC/(11)06 TRA_ECS_3.5GHz 301 908, 302 217 302 326) Satelitski sistemi (civilni fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) (ROES) 3 400 – 4 200 MHz 301 443 ESV: 3 700 – 4 200 MHz ECC/DEC/(05)09 301 447 | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" | TRA-ECS vključuje BWA, točka-več točk, točka-točka. |

| 5 150 – 5 250 MHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.447A MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.446B 5.446C, 5.447B, 5.447C | C/G: 5 000 – 5 850 MHz | Zrakoplovna zrakoplovna telemetrija: 5 150 – 5 250 MHz Satelitski sistemi (civilni) napajalni linki: (Zemlja – vesolje) (za mobilne satelitske storitve) 5 150 – 5 250 MHz Kopenska mobilna PPDR BBDR: 5 150 – 5 250 MHz ECC/REC/(08)04 | DU (S), FZ (P), ZP (P) / "0", FF1, FF1 SAT (P) / BCE DU (S) / "0" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10,70 – 11,70 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.441, 5.484A, 5.484B FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484 MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne | C | Fiksna: točka-točka: 10,700 – 11,700 GHz Du= 530 MHz Ch= 40 MHz ERC/DEC/(00)08 ERC/REC 12-06 HCM 302 217 Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska napajalne povezave: (Zemlja – vesolje) (radiodifuzna-satelitska) 10,700 – 11,700GHz fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 10,700 – 10,950 GHz 11,200 – 11,450 GHz ITU RR AP30B 10,700 – 11,700 GHz SC12 ERC/DEC/(00)08 301 427, 301 428 301 360, 301 430 301 459, 302 448 303 372 VSAT SIT/SUT (Omnitracs/Euteltracs) (ROES) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) SC12 301 428, 301 459 AES: 10,700 – 11,700 GHz ECC/DEC/(05)11 302 186 ESIM: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 302 448, 302 977 303 980 ESV: 10,700 – 11,700 GHz ECC/DEC/(05)10 302 340 HEST: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(06)03 LEST: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(06)02 NGSO FSS 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(17)04 303 980 UAS 10,950 – 11,200 GHz 11,450 – 11,700 GHz ITU RR 5.484B | FZ (P) / BCE SAT (P) / BCE SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,70 – 12,50 GHz | FIKSNA RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.492 MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.487, 5.487A | C | Radiodifuzna: radiodifuzna satelitska: 11,700 – 12,500 GHz 303 372 SIT/SUT: 12,400 – 12,500 GHz ERC/DEC/(00)08 ITU RR AP30 ITU-R BO.1213 301 459, 301 430 302 340, 302 448 303 372 Fiksna: točka-več točk: MWS: 302 326 MMDS 11,70 – 12,50 GHz SC9 ITU RR AP30 EN 300 748 MMDS / BSS Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska (vesolje – Zemlja) 302 977 ESIM: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 302 448, 302 977 303 980 HEST: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(06)03 LEST: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(06)02 NGSO FSS 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(17)04 303 980 (ROES) 10,700 – 12,500 GHz | SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" Ch= 200 MHz ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" |  |
| 12,50 – 12,75 GHz | FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A, 5.484B FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) | C | Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) (Zemlja – vesolje) 12,500 – 12,750 GHz SC12 301 427, 301 428 301 360, 301 430 301 459, 302 448 VSAT SNG/OB SIT/SUT (Omnitracs/Euteltracs) (ROES) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 301 428, 301 459 AES: 12,500 – 12,750 GHz ECC/DEC/(05)11 302 186 ESIM: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 302 448, 302 977 303 980 ESV: 12,500 – 12,750 GHz ECC/DEC/(05)10 302 340 HEST: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(06)03 LEST: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(06)02 NGSO FSS 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(17)04 303 980 UAS 12,500 – 12,750 GHz ITU RR 5.484B | SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" |  |

| 14 – 14,30 GHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506 RADIONAVIGACIJSKA 5.504 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.504B, 5.506A Storitev vesoljskih raziskav 5.504A | C | Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) SC12 ERC/REC 13-03 302 448 AES: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(05)11 302 186 ESIM: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 302 448, 302 977 303 980 ESV: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(05)10 302 340 HEST: 14 – 14,250 GHz ECC/DEC/(06)03 301 428 LEST: 14 – 14,250 GHz ECC/DEC/(06)02 301 428 VSAT: 14 – 14,500 GHz 301 428, 302 340 UAS: 14 – 14,470 GHz ITU RR 5.484B NGSO FSS 14 – 14,50 GHz ECC/DEC/(17)04 303 980 fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) SNG/OB: 14 – 14,500 GHz 301 428, 302 340 mobilna satelitska: 14 – 14,500 GHz 301 427 storitev vesoljskih raziskav: 13,750 – 14,300 GHz | SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SNG (P) / FF2 SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,30 – 14,40 GHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.504B, 5.506A Radionavigacijska satelitska 5.504A | C | Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) ERC/REC 13-03 302 340 AES: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(05)11 302 186 ESIM: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 302 448, 302 977 303 980 ESV: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(05)10 302 340 VSAT: 14 – 14,500 GHz 301 428, 302 340 UAS: 14 – 14,470 GHz ITU RR 5.484B NGSO FSS: 14 – 14,50 GHz ECC/DEC/(17)04 303 980 fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) SNG/OB: 14 – 14,500 GHz 301 428, 302 340 mobilna satelitska: 14 – 14,500 GHz 301 427, 302 977 | SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SNG (P) / FF2 SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" |  |
| 14,40 – 14,47 GHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.504B, 5.506A Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.504A | C | Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje 302 340 AES: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(05)11 302 186 ESIM: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 302 448, 302 977 303 980 ESV: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(05)10 302 340 VSAT: 14 – 14,500 GHz 301 428, 302 340 UAS: 14 – 14,470 GHz NGSO FSS: 14 – 14,50 GHz ECC/DEC/(17)04 303 980 fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) SNG/OB: 14 – 14,500 GHz 301 428, 302 340 mobilna satelitska: 14 – 14,500 GHz 301 427, 302 977 storitev vesoljskih raziskav: 14,400 – 14,470 GHz | SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SNG (P) / FF2 SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" |  |
| 14,47 – 14,50 GHz | FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.504B, 5.506A Radioastronomska 5.149, 5.504A | C | Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) ERC/REC 13-03 302 340 AES: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(05)11 302 186 ESIM: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 302 448, 302 977 303 980 ESV: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(05)10 302 340 VSAT: 14 – 14,500 GHz 301 428, 302 340 NGSO FSS: 14 – 14,50 GHz ECC/DEC/(17)04 303 980 fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) SNG/OB: 14 – 14,500 GHz 301 428, 302 340 mobilna satelitska: 14 – 14,500 GHz 301 427, 302 977 Radioastronomska: 14,470 – 14,500 GHz | SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" SNG (P) / FF2 SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" |  |

| 24,05 – 24,25 GHz | RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) Fiksna Mobilna 5.150 | C/G: 24,05 – 24,25 GHz | Meteorološka sateliti za opazovanje vremena: : (satelitsko opazovanje dežja) 24,050 – 24,250 GHz Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 24,050 – 24,250 GHz NJFA Ostalo radioamaterska: 24,050 – 24,250 GHz ECC/REC/(14)05 ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS 301 783 Satelitski sistemi (civilni) EESS: 24,050 – 24,250 GHz | SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" DU (P) / "0" RA (S) / "0" brezODRF (S) / "0" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,25 – 24,45 GHz | FIKSNA MOBILNA | G: 24,25 – 24,5 GHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 24,25 – 24,5 GHz Kopenska mobilna MFCN: 24,25 – 27,5 GHz ECC/DEC/(18)06 | DU (P) / "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" | MFCN vključuje BWA, točka-več točk, točka-točka |
| 24,45 – 24,50 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA | G: 24,25 – 24,5 GHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 24,25 – 24,5 GHz Kopenska mobilna MFCN: 24,25 – 27,5 GHz ECC/DEC/(18)06 | DU (P) / "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" | MFCN vključuje BWA, točka-več točk, točka-točka. |
| 24,50 – 24,65 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA | G: 24,5– 25,053 GHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 24,5– 25,053 GHz Kopenska mobilna MFCN: 24,25 – 27,5 GHz ECC/DEC/(18)06 Fiksna točka-več točk: BWA: 24,549 – 25,053 GHz SC9 ECC/REC/(11)01 ERC/REC T/R 13-02: Dodatek B HCM FWA 26GHz 302 326 | DU (P) / "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" | MFCN vključuje BWA, točka-več točk, točka-točka. |
| 24,65 – 24,75 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.532B MEDSATELITSKA | G: 24,5– 25,053 GHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 24,5– 25,053 GHz Kopenska mobilna MFCN: 24,25 – 27,5 GHz ECC/DEC/(18)06 Fiksna točka-več točk: BWA: 24,549 – 25,053 GHz SC9 ECC/REC/(11)01 ERC/REC T/R 13-02: Dodatek B HCM FWA 26GHz 302 326 | DU (P) / "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" | MFCN vključuje BWA, točka-več točk, točka-točka. |
| 24,75 – 25,25 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.532B | G: 24,5– 25,053 GHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 24,5– 25,053 GHz Kopenska mobilna MFCN: 24,25 – 27,5 GHz ECC/DEC/(18)06 Fiksna ERC/REC T/R 13-02: Dodatek B točka-več točk: BWA: 24,549 – 25,053 GHz SC9 ECC/REC/(11)01 HCM FWA 26GHz 302 326 točka-točka: 25,053 – 25,500 GHz Du= +1 008 MHz Ch= 3,5 MHz… Ch= … 112 MHz… HCM 302 217 | DU (P) / "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" FZ (P) / BCE | MFCN vključuje BWA, točka-več točk, točka-točka. |
| 25,25 – 25,50 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA 5.536 MOBILNA Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (Zemlja – vesolje) | C | Kopenska mobilna MFCN: 24,25 – 27,5 GHz ECC/DEC/(18)06 Fiksna točka-točka: 25,053 – 25,500 GHz Du= +1 008 MHz Ch= 3,5 MHz… Ch= … 112 MHz… HCM 302 217 Satelitski sistemi (civilni) medsatelitske zveze: 25,250 – 27,500 GHz storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska: 25,250 – 26,500 GHz | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" FZ (P) / BCE brezODRF (S) "0" brezODRF (S) / "0" | MFCN vključuje BWA, točka-več točk, točka-točka. |
| 25,50 – 26,50 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje – Zemlja) FIKSNA MEDSATELITSKA 5.536 MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja) Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (Zemlja – vesolje) 5.536A | C/G: 25,5– 26,061 GHz | Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 25,5– 26,061 GHz Kopenska mobilna MFCN: 24,25 – 27,5 GHz ECC/DEC/(18)06 Fiksna ERC/REC T/R 13-02: Dodatek B točka-več točk: BWA: 25,557 – 26,061 GHz SC9 ECC/REC/(11)01 HCM FWA 26GHz 302 326 točka-točka: 26,061– 26,500 GHz Du= -1 008 MHz Ch= 3,5 MHz… Ch= … 112 MHz… HCM 302 217 Satelitski sistemi (civilni) medsatelitske zveze: 25,250 – 27,500 GHz storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska: 25,250 – 26,500 GHz EESS: 25,500 – 26,500 GHz storitev vesoljskih raziskav: 25,500 – 26,500 GHz | DU (S) / "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" FZ (P) / BCE brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" | MFCN vključuje BWA, točka-več točk, točka-točka. |
| 26,50 – 27,50 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA 5.536 MOBILNA | C | Kopenska mobilna MFCN: 24,25 – 27,5 GHz ECC/DEC/(18)06 Satelitski sistemi (civilni) medsatelitske zveze: 25,250 – 27,500 GHz | ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" | MFCN vključuje BWA, točka-več točk, točka-točka. |

| 130 – 134 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) 5.562E FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 RADIOASTRONOMSKA 5.149 | C | Fiksna: 130 – 134 GHz Ch= n 250 MHz Du ≥ 15 GHz ECC/REC/(18)01 Radioastronomska opazovanje spektralnih črt: 130 – 134 GHz | FZ (P) / BCE SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 141 – 148,5 GHz | FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA 5.149 | C | Fiksna: 141 – 148,5 GHz Ch= n 250 MHz Du ≥ 15 GHz ECC/REC/(18)01 Radioastronomska opazovanje spektralnih črt: 136 – 148,500 GHz | FZ (P) / BCE SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 151,5 – 155,5 GHz | FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA 5.149 | C | Fiksna: 151,5 – 164 GHz Ch= n 250 MHz Du ≥ 15 GHz ECC/REC/(18)01 Radioastronomska opazovanje spektralnih črt: 151,500 – 158,500 GHz | FZ (P) / BCE SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155,5 – 158,5 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) 5.562F FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 5.149, 5.562G | C | Fiksna: 151,5 – 164 GHz Ch= n 250 MHz Du ≥ 15 GHz ECC/REC/(18)01 Radioastronomska opazovanje spektralnih črt: 151,500 – 158,500 GHz | FZ (P) / BCE SAT (P), brezODRF (S) / BCE, "0" |  |
| 158,5 – 164 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) | C | Fiksna: 151,5 – 164 GHz Ch= n 250 MHz Du ≥ 15 GHz ECC/REC/(18)01 | FZ (P) / BCE |  |

| 167 – 174,5 GHz | FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 5.149 | C | Fiksna: 167 – 174,8 GHz Ch= n 250 MHz Du ≥ 15 GHz ECC/REC/(18)01 | FZ (P) / BCE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174,5 – 174,8 GHz | FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 | C | Fiksna: 167 – 174,8 GHz Ch= n 250 MHz Du ≥ 15 GHz ECC/REC/(18)01 | FZ (P) / BCE |  |

A.2	Dodatna tabela

| 442,2 – 450 kHz | SRD sledenje, iskanje in zbiranje podatkov: - detekcija oseb in preprečevanje trčenj ERC/REC 70-03 Ann. 2 | brezODRF (S) / "0" |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 430 MHz – 440 MHz | SRD pridobivanje medicinskih podatkov ULP-WMCE: ERC/REC 70-03 Dod. 13 303 520 | brezODRF (S) / "0" |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 863 MHz – 868 MHz | SRD naprave za širokopasovni prenos podatkov: 2006/771/EC (EU) 2017/1483 SC132 | brezODRF (S) / "0" | Standard še ni definiran |
| --- | --- | --- | --- |

| 874 – 874,4 MHz | SRD nespecifične naprave kratkega dosega: (EU)2018/1538 300 220 | brezODRF (S) / "0" |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 916,1 – 918,9 MHz | SRD RFID: 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz (EU)2018/1538 302 208 | brezODRF (S) / "0" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 917,3 – 918,9 MHz | SRD nespecifične naprave kratkega dosega: (EU)2018/1538 300 220 | brezODRF (S) / "0" |  |
| 917,4 – 919,4 MHz | SRD (EU)2018/1538 naprave za širokopasovni prenos podatkov: nespecifične naprave kratkega dosega: 300 220 | brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" | Standard še ni definiran |

| 1 492 MHz – 1 525 MHz | SRD radijski mikrofoni in ALD radijski mikrofoni ERC/REC 70-03 Dod. 10 300 422 | brezODRF (S) / "0" | Samo za zaprte prostore |
| --- | --- | --- | --- |

| 1656,5 – 1660,5 MHz | SRD radijski mikrofoni in ALD ALS ERC/REC 70-03 Ann. 10 300 422 | brezODRF (S) / "0" |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 483,500 MHz – 2 500 MHz | SRD aktivni medicinski pripomočki za vsaditev: 2006/771/EC (EU) 2017/1483 SC117 SC H09 301 559 pridobivanje medicinskih podatkov MBANS: 2006/771/EC (EU) 2017/1483 EN 303 203 | brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" | Samo za zaprte prostore |
| --- | --- | --- | --- |

B) Kratice:

| ALS | Assistive Listening Systems | podporni slušni sistemi |
| --- | --- | --- |
| BWA | Broadband Wireless Access systems | Širokopasovni brezžični dostopovni sistemi |
| BFWA | Broadband Fixed Wireless Access systems | Širokopasovni fiksni brezžični dostopovni sistemi |
| ESIM | Earth Station In-Motion | premična zemeljska postaja |
| FRMCS | Future Railway Mobile Communication System | bodoči železniški komunikacijski sistemi |
| FSS | Fixed Satellite Service | fiksna satelitska |
| IoT | Internet of Things | internet stvari |
| RMR | Railway Mobile Radio | železniške mobilne komunikacije |

C.1.1. Zakon in podzakonski akti:

| 6 | SpA PURF RAS Uradni list RS, št. 48/18 68/13 | UL RS, št. 68/13, 48/18 Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi UL RS, št. 48/18 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2453 Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi UL RS, št. 68/13 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/114276 |
| --- | --- | --- |

C.3.2 Sklepi EU

|  | OZNAKA | NASLOV | SLOVENSKI OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017/107/SI | Notification in accordance with Directive (EU) 2015/1535 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=107 | Objava v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=107 |
|  | (EU)2018/1538 | Commission Implementing Decision (EU) 2018/1538 of 11 October 2018 on the harmonisation of radio spectrum for use by short-range devices within the 874-876 and 915-921 MHz frequency bands (notified under document C(2018) 6535) (Text with EEA relevance.) (OJ L 257, 15.10.2018, p. 57–63) https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1538/oj | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1538 z dne 11. oktobra 2018 o harmonizaciji radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega v frekvenčnih pasovih 874–876 MHz in 915–921 MHz (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6535) (Besedilo velja za EGP.) (UL L 257, 15.10.2018, str. 57–63) https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1538/oj |
|  | (EU) 2018/661 | Commission Implementing Decision (EU) 2018/661 of 26 April 2018 amending Implementing Decision (EU) 2015/750 on the harmonisation of the 1452-1492 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union as regards its extension in the harmonised 1427-1452 MHz and 1492-1517 MHz frequency bands (notified under document C(2018) 2286) (Text with EEA relevance. ) (OJ L 110, 30.4.2018, p. 127–133) https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/661/oj | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/661 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/750 o harmonizaciji frekvenčnega pasu 1452 MHz–1492 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve, v zvezi z njegovo razširitvijo na harmonizirana frekvenčna pasova 1427 MHz–1452 MHz in 1492 MHz–1517 MHz (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 2286) (Besedilo velja za EGP. ) (UL L 110, 30.4.2018, str. 127–133) https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/661/oj |
|  | (EU) 2018/637 | Commission Implementing Decision (EU) 2018/637 of 20 April 2018 amending Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community as regards relevant technical conditions for the Internet of Things (notified under document C(2018) 2261) (Text with EEA relevance. ) (OJ L 105, 25.4.2018, p. 27–30) https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/637/oj | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/637 z dne 20. aprila 2018 o spremembi Odločbe 2009/766/ES o usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske storitve v Skupnosti, glede ustreznih tehničnih pogojev za internet stvari (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 2261) (Besedilo velja za EGP. ) (UL L 105, 25.4.2018, str. 27–30) https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/637/oj |
|  | (EU) 2017/2077 | Commission Implementing Decision (EU) 2017/2077 of 10 November 2017 amending Decision 2005/50/EC on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community (notified under document C(2017) 7374) (Text with EEA relevance. ) (OJ L 295, 14.11.2017, p. 75–76) https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2077/oj | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2077 z dne 10. novembra 2017 o spremembi Odločbe Komisije 2005/50/ES o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za časovno omejeno uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7374) (Besedilo velja za EGP. ) (UL L 295, 14.11.2017, str. 75–76) https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2077/oj |
|  | (EU) 2017/1483 | Commission Implementing Decision (EU) 2017/1483 of 8 August 2017 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices and repealing Decision 2006/804/EC (notified under document C(2017) 5464) (Text with EEA relevance. ) (OJ L 214, 18.8.2017, p. 3–27) https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1483/oj | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1483 z dne 8. avgusta 2017 o spremembi Odločbe 2006/771/ES o harmonizaciji radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega in o razveljavitvi Odločbe 2006/804/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 5464) (Besedilo velja za EGP. ) (UL L 214, 18.8.2017, str. 3–27) https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1483/oj |
|  | (EU) 2017/1438 | Commission Implementing Decision (EU) 2017/1438 of 4 August 2017 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community (notified under document C(2017) 5456) (Text with EEA relevance. ) (OJ L 205, 8.8.2017, p. 89–90) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1438/oj | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1438 z dne 4. avgusta 2017 o spremembi Odločbe 2007/131/ES o dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja širokopasovno tehnologijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 5456) (Besedilo velja za EGP. ) (UL L 205, 8.8.2017, str. 89–90) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1438/oj |
|  | (EU) 2017/899 | Decision (EU) 2017/899 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the use of the 470-790 MHz frequency band in the Union (OJ L 138, 25.5.2017, p. 131–137) http://data.europa.eu/eli/dec/2017/899/oj | Sklep (EU) 2017/899 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji (UL L 138, 25.5.2017, str. 131–137) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/191/oj |
|  | (EU) 2017/191 | Commission Implementing Decision (EU) 2017/191 of 1 February 2017 amending Decision 2010/166/EU, in order to introduce new technologies and frequency bands for mobile communication services on board vessels (MCV services) in the European Union (notified under document C(2017) 450) (Text with EEA relevance. ) OJ L 29, 3.2.2017, p. 63–68 http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/191/oj | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/191 z dne 1. februarja 2017 o spremembi Sklepa 2010/166/EU, da se uvedejo nove tehnologije in frekvenčni pasovi za storitve mobilne komunikacije na plovilih (storitve MCV) v Evropski uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 450) (Besedilo velja za EGP. ) (UL L 29, 3.2.2017, str. 63–68) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1486731746815&uri=CELEX:32017D0191 |
|  | (EU) 2016/2317 | Commission Implementing Decision (EU) 2016/2317 of 16 December 2016 amending Decision 2008/294/EC and Implementing Decision 2013/654/EU, in order to simplify the operation of mobile communications on board aircraft (MCA services) in the Union (notified under document C(2016) 8413) (Text with EEA relevance ) (OJ L 345, 20.12.2016, p. 67–71) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2317/oj | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2317 z dne 16. decembra 2016 o spremembi Odločbe 2008/294/ES in Izvedbenega sklepa 2013/654/EU za poenostavitev izvajanja mobilne komunikacije na krovu letala (storitev MCA) v Evropski uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8413) (Besedilo velja za EGP ) (OJ L 345, 20.12.2016, str. 67–71) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2317/oj |
|  | (EU) 2016/687 | Commission Implementing Decision (EU) 2016/687 of 28 April 2016 on the harmonisation of the 694-790 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services and for flexible national use in the Union (notified under document C(2016) 2268) (Text with EEA relevance) (OJ L 118, 4.5.2016, p. 4–15) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/537/oj | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/687 z dne 28. aprila 2016 o harmonizaciji frekvenčnega pasu 694–790 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve in za prožno nacionalno uporabo v Uniji (notificirano pod številko dokumenta C(2016) 2268) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 118, 4.5.2016, str. 4–15) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/537/oj |
|  | (EU) 2016/537 | Commission Implementing Decision (EU) 2016/537 of 5 April 2016 on the publication with a restriction in the Official Journal of the European Union of the reference of standard EN 50566:2013 on requirements to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz-6 GHz) under Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance) (OJ L 89, 6.4.2016, p. 17–19) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/537/oj | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/537 z dne 5. aprila 2016 o omejeni objavi sklica na standard EN 50566:2013 za zahteve za prikaz skladnosti radiofrekvenčnih polj, ki jih sevajo ročne in na telo pripete brezžične komunikacijske naprave, ki jih uporablja prebivalstvo (30 MHz–6 GHz) v skladu z Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije (Besedilo velja za EGP) (UL L 89, 6.4.2016, str. 17–19) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/537/oj |
|  | (EU) 2016/339 | Commission Implementing Decision (EU) 2016/339 of 8 March 2016 on the harmonisation of the 2010-2025 MHz frequency band for portable or mobile wireless video links and cordless cameras used for programme making and special events (notified under document C(2016) 1197) (Text with EEA relevance) (OJ L 63, 10.3.2016, p. 5–8) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/339/oj | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/339 z dne 8. marca 2016 o uskladitvi frekvenčnega pasu 2010–2025 MHz za prenosne ali mobilne brezžične video povezave in brezžične kamere, ki se uporabljajo za izdelavo programov in posebne dogodke (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 1197) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 63, 10.3.2016, str. 5–8) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/339/oj |
|  | (EU) 2015/750 | Commission Implementing Decision (EU) 2015/750 of 8 May 2015 on the harmonisation of the 1452-1492 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union (notified under document C(2015) 3061) (Text with EEA relevance) (OJ L 119, 12.5.2015, p. 27–31) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/750/oj | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/750 z dne 8. maj 2015 o harmonizaciji frekvenčnega pasu 1452 MHz–1492 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 3061) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 119, 12.5.2015, str. 27–31) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/750/oj |
|  | 2014/702/EU | Commission Implementing Decision of 7 October 2014 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community (notified under document C(2014) 7083) (OJ L 293, 9.10.2014, p. 48–56) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/702/oj | Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. oktobra 2014 o spremembi Odločbe 2007/131/ES o dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja širokopasovno tehnologijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 7083) (OJ L 293, 9.10.2014, str. 48–56) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/702/oj |
|  | 2014/641/EU | Commission Implementing Decision of 1 September 2014 on harmonised technical conditions of radio spectrum use by wireless audio programme making and special events equipment in the Union (notified under document C(2014) 6011) Text with EEA relevance (OJ L 263, 3.9.2014, 9. 22–23) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/641/oj | Izvedbeni sklep Komisije z dne 1. septembra 2014 o usklajenih tehničnih pogojih za uporabo radiofrekvenčnega spektra za brezžično avdioopremo za izdelavo programov in posebne dogodke v Uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 6011) Besedilo velja za EGP (OJ L 263, 3.9.2014, str. 22–23) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/641/oj |
|  | 2014/276/EU | Commission Implementing Decision of 2 May 2014 on amending Decision 2008/411/EC on the harmonisation of the 3400 - 3800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community (notified under document C(2014) 2798) Text with EEA relevance (OJ L 139, 14.5.2014, p. 18–25) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/276/oj | Izvedbeni sklep Komisije z dne 2. maja 2014 o spremembi Odločbe 2008/411/ES o uskladitvi frekvenčnega pasu 3400 – 3800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 2798) Besedilo velja za EGP (OJ L 139, 14.5.2014, str. 18–25) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/276/oj |
|  | 2013/654/EU | Commission Implementing Decision of 12 November 2013 amending Decision 2008/294/EC to include additional access technologies and frequency bands for mobile communications services on aircraft (MCA services) (notified under document C(2013) 7491) Text with EEA relevance (OJ L 303, 14.11.2013, p. 48–51) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/654/oj | Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. novembra 2013 o spremembi Odločbe 2008/294/ES, da se vključijo dodatne dostopovne tehnologije in frekvenčni pasovi za mobilne komunikacijske storitve na letalih (storitve MCA) (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 7491) Besedilo velja za EGP (OJ L 303, 14.11.2013, str. 48–51) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/654/oj |
|  | 2013/638/EU | Commission Decision of 12 August 2013 on essential requirements relating to marine radio communication equipment which is intended to be used on non-SOLAS vessels and to participate in the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) (notified under document C(2013) 5185) (OJ L 296, 7.11.2013, p. 22–23) http://data.europa.eu/eli/dec/2013/638/oj | Sklep Komisije z dne 12. avgusta 2013 o bistvenih zahtevah glede pomorske radiokomunikacijske opreme, namenjene uporabi na plovilih, ki niso zajeta s konvencijo SOLAS, in sodelovanju v univerzalnem pomorskem sistemu za varnost in stisko na morju (GMDSS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 5185) (OJ L 296, 7.11.2013, str. 22–23) http://data.europa.eu/eli/dec/2013/638/oj |
|  | 2013/195/EU | Commission implementing decision of 23 April 2013 defining the practical arrangements, uniform formats and a methodology in relation to the radio spectrum inventory established by Decision No 243/2012/EU of the European Parliament and of the Council establishing a multiannual radio spectrum policy programme (notified under document C(2013) 2235) (Text with EEA relevance) (OJ L 113, 25.4.2013, p. 18–21) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/195/oj | Izvedbeni sklep Komisije z dne 23. aprila 2013 o določitvi praktične ureditve, enotnih formatov in metodologije za inventar radijskega spektra, vzpostavljenega s Sklepom št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2235) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 113, 25.4.2013, str. 18–21) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/195/oj |
|  | (EU) 965/2012 | Commission Regulation (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council (OJ L 296, 25.10.2012, p. 1–148) http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj | Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 296, 25.10.2012, str. 1–148) http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj |
|  | 2012/688/EU | Commission implementing decision of 5 November 2012 on the harmonisation of the frequency bands 1 920-1 980 MHz and 2 110-2 170 MHz for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union (notified under document C(2012) 7697) (Text with EEA relevance) (OJ L 307, 7.11.2012, p. 84–88) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/688/oj | Izvedbeni sklep Komisije z dne 5. novembra 2012 o uskladitvi frekvenčnih pasov 1920–1980 MHz in 2110–2170 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v Uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 7697) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 307, 7.11.2012, str. 84–88) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/688/oj |
|  | 243/2012/EU/RSPP | Decision No 243/2012/EU of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 establishing a multiannual radio spectrum policy programme (Text with EEA relevance) (OJ L 81, 21.3.2012, p. 7–17) http://data.europa.eu/eli/dec/2012/243(2)/oj | Sklep št. 243/2012/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (Besedilo velja za EGP) (OJ L 81, 21.3.2012, str. 7–17) http://data.europa.eu/eli/dec/2012/243(2)/oj |
|  | 2011/667/EU | Commission Decision of 10 October 2011 on modalities for coordinated application of the rules on enforcement with regard to mobile satellite services (MSS) pursuant to Article 9(3) of Decision No 626/2008/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2011) 7001) Text with EEA relevance (OJ L 265, 11.10.2011, p. 25–27) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/485/oj | Sklep Komisije z dne 10. oktobra 2011 o načinih za usklajeno uporabo pravil o izvrševanju v zvezi z mobilnimi satelitskimi storitvami (MSS) v skladu s členom 9(3) Odločbe št. 626/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 7001) Besedilo velja za EGP (UL L 265, 11.10.2011, str. 25–27) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/485/oj |
|  | 2011/485/EU | Commission Implementing Decision of 29 July 2011 amending Decision 2005/50/EC on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community (notified under document C(2011) 5444) Text with EEA relevance (OJ L 198, 30.7.2011, p. 71–72) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/485/oj | Izvedbeni sklep Komisije z dne 29. julija 2011 o spremembi Odločbe 2005/50/ES o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za časovno omejeno uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 5444) Besedilo velja za EGP (OJ L 198, 30.7.2011, str. 71–72) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/485/oj |
|  | 2011/251/EU | Commission Implementing Decision of 18 April 2011 amending Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community (notified under document C(2011) 2633) Text with EEA relevance (OJ L 106, 27.4.2011, p. 9–10) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/251/oj | Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. aprila 2011 o spremembi Odločbe 2009/766/ES o usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske storitve v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2633) Besedilo velja za EGP (OJ L 106, 27.4.2011, str. 9–10) http://data.europa.eu/eli/dec/2010/267/oj |
|  | 2010/267/EU | Commission Decision of 6 May 2010 on harmonised technical conditions of use in the 790-862 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the European Union (notified under document C(2010) 2923) (Text with EEA relevance) (OJ L 117, 11.5.2010 , p. 95–101) http://data.europa.eu/eli/dec/2010/267/oj | Sklep Komisije z dne 6. maja 2010 o usklajenih tehničnih pogojih za uporabo frekvenčnega pasu 790–862 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Evropski uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2923) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 117, 11.5.2010 , str. 95–101) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010D0267&qid=1455010996550&rid=1 |
|  | 2010/166/EU | Commission Decision of 19 March 2010 on harmonised conditions of use of radio spectrum for mobile communication services on board vessels (MCV services) in the European Union (notified under document C(2010) 1644) (Text with EEA relevance) (OJ L 72, 20.3.2010, p. 38–41) http://data.europa.eu/eli/dec/2010/166/oj | Sklep Komisije z dne 19. marca 2010 o usklajenih pogojih za uporabo radiofrekvenčnega spektra za mobilne komunikacije na plovilih (storitve MCV) v Evropski uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1644) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 72, 20.3.2010, str. 38–41) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010D0166&qid=1455011017011&rid=1 |
|  | 2009/766/EC | Commission Decision of 16 October 2009 on the harmonisation of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community (notified under document C(2009) 7801) (Text with EEA relevance) (2009/766/EC) (OJ L 274, 20.10.2009, p. 32–35) http://data.europa.eu/eli/dec/2009/766/oj | Odločba Komisije z dne 16. oktobra 2009 o usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske storitve v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7801) (Besedilo velja za EGP) (2009/766/ES) (OJ L 274, 20.10.2009, str. 32–35) http://data.europa.eu/eli/dec/2009/766/oj |
|  | 2009/449/EC | Commission Decision of 13 May 2009 on the selection of operators of pan-European systems providing mobile satellite services (MSS) (notified under document number C(2009) 3746) (2009/449/EC) (OJ L 149, 12.06.2009, p. 65–68) http://data.europa.eu/eli/dec/2009/449/oj | Odločba Komisije z dne 13. maja 2009 o izbiri obratovalcev vseevropskih sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (MSS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3746) (2009/449/ES) (OJ L 149, 12.06.2009, str. 65–68) http://data.europa.eu/eli/dec/2009/449/oj |
|  | 2009/343/EC | Commission Decision of 21 April 2009 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community (notified under document number C(2009) 2787) (Text with EEA relevance ) (OJ L 105, 25.4.2009, p. 9–13) http://data.europa.eu/eli/dec/2009/343(1)/oj | Odločba Komisije z dne 21. aprila 2009 o spremembi Odločbe 2007/131/ES o dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja širokopasovno tehnologijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 2787) (Besedilo velja za EGP ) (OJ L 105, 25.4.2009, str. 9–13) http://data.europa.eu/eli/dec/2009/343(1)/oj |
|  | 2008/671/EC | Commission Decision of 5 August 2008 on the harmonised use of radio spectrum in the 5875-5905 MHz frequency band for safety-related applications of Intelligent Transport Systems (ITS) (notified under document number C(2008) 4145) (Text with EEA relevance) (OJ L 220, 15.8.2008, p. 24–26) http://data.europa.eu/eli/dec/2008/671/oj | Odločba Komisije z dne 5. avgusta 2008 o usklajeni uporabi radiofrekvenčnega spektra v frekvenčnem pasu 5875–5905 MHz za varnostne aplikacije inteligentnih transportnih sistemov (ITS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 4145) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 220, 15.8.2008, str. 24–26) http://data.europa.eu/eli/dec/2008/671/oj |
|  | 626/2008/EC | Decision No 626/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 2008 on the selection and authorisation of systems providing mobile satellite services (MSS) (Text with EEA relevance) (OJ L 172, 2.7.2008, p. 15–24) http://data.europa.eu/eli/dec/2008/626(2)/oj | Odločba št. 626/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2008 o izbiri in odobritvi sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (MSS) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 172, 2.7.2008, str. 15–24) http://data.europa.eu/eli/dec/2008/626(2)/oj |
|  | 2008/477/EC | Commission Decision of 13 June 2008 on the harmonisation of the 2500-2690 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community (notified under document number C(2008) 2625) (Text with EEA relevance) (OJ L1163, 24.6.2008, p. 37–41) http://data.europa.eu/eli/dec/2008/477/oj | Odločba Komisije z dne 13. junija 2008 o uskladitvi frekvenčnega pasu 2500–2690 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2625) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 1163, 24.6.2008, str. 37–41 http://data.europa.eu/eli/dec/2008/477/oj |
|  | 2008/411/EC | Commission Decision of 21 May 2008 on the harmonisation of the 3400 - 3800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community (notified under document number C(2008) 1873) Text with EEA relevance (OJ L 144, 4.6.2008, p. 77–81) http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj | Odločba Komisije z dne 21. maja 2008 o uskladitvi frekvenčnega pasu 3 400–3 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1873) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 144, 4.6.2008, str. 77–81) http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj |
|  | 2008/295/EC | Commission Recommendation of 7 April 2008 on authorisation of mobile communication services on aircraft (MCA services) in the European Community (notified under document number C(2008) 1257) (Text with EEA relevance) (OJ L 98, 10.4.2008, p. 19–23) http://data.europa.eu/eli/reco/2008/295/oj | Priporočilo Komisije z dne 7. aprila 2008 o odobritvi mobilnih komunikacijskih storitev na letalu (storitev MCA) v Evropski skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1257) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 98, 10.4.2008, str. 19–23) http://data.europa.eu/eli/reco/2008/295/oj |
|  | 2008/294/EC | Commission Decision of 7 April 2008 on harmonised conditions of spectrum use for the operation of mobile communication services on aircraft (MCA services) in the Community (notified under document number C(2008) 1256) (Text with EEA relevance) (OJ L 98, 10.4.2008, p. 24–27) http://data.europa.eu/eli/dec/2008/294/oj | Odločba Komisije z dne 7. aprila 2008 o usklajenih pogojih glede uporabe spektra za izvajanje mobilnih komunikacijskih storitev na letalu (storitev MCA) v Skupnosti (Besedilo velja za EGP) (OJ L 98, 10.4.2008, str. 24–27) http://data.europa.eu/eli/dec/2008/294/oj |
|  | 2007/344/EC | Commission Decision of 16 May 2007 on harmonised availability of information regarding spectrum use within the Community (notified under document number C(2007) 2085) (Text with EEA relevance ) (OJ L 129, 17.5.2007, p. 67–70) http://data.europa.eu/eli/dec/2007/344/oj | Odločba Komisije z dne 16. maja 2007 o usklajeni dostopnosti informacij glede uporabe spektra v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2085) Besedilo velja za EGP. (OJ L 129, 17.5.2007, str. 67–70) http://data.europa.eu/eli/dec/2007/344/oj |
|  | 2007/131/EC | Commission Decision of 21 February 2007 on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community (notified under document number C(2007) 522) (Text with EEA relevance) (OJ L 55, 23.2.2007, p. 33–36) http://data.europa.eu/eli/dec/2007/131(1)/oj | Odločba Komisije z dne 21. februarja 2007 o dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja širokopasovno tehnologijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 522) (Besedilo velja za EGP). (OJ L 55, 23.2.2007, str. 33–36) http://data.europa.eu/eli/dec/2007/131(1)/oj |
|  | 2007/98/EC | Commission Decision of 14 February 2007 on the harmonised use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for the implementation of systems providing mobile satellite services (notified under document number C(2007) 409) (Text with EEA relevance ) (OJ L 43, 15.2.2007, p. 32–34) http://data.europa.eu/eli/dec/2007/98(1)/oj | Odločba Komisije z dne 14. februarja 2007 o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnih pasovih 2 GHz za uvedbo sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 409)( Besedilo velja za EGP). (OJ L 43, 15.2.2007, str. 32–34) http://data.europa.eu/eli/dec/2007/98(1)/oj |
|  | 2007/90/EC | Commission Decision of 12 February 2007 amending Decision 2005/513/EC on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) (notified under document number C(2007) 269) (Text with EEA relevance) (OJ L 41, 13.2.2007, p. 10–10) http://data.europa.eu/eli/dec/2007/90(1)/oj | Odločba Komisije z dne 12. februarja 2007 o spremembi Odločbe 2005/513/ES o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnem pasu 5 GHz za izvedbo brezžičnih dostopnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN) (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 269)( Besedilo velja za EGP). (OJ L 41, 13.2.2007, str. 10–10) http://data.europa.eu/eli/dec/2007/90(1)/oj |
|  | 2006/771/EC | Commission Decision of 9 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices (notified under document number C(2006) 5304) (Text with EEA relevance) (OJ L 312, 11.11.2006, p. 66–70) http://data.europa.eu/eli/dec/2006/771(2)/oj | Odločba Komisije z dne 9. novembra 2006 o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5304) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 312, 11.11.2006, str. 66–70) http://data.europa.eu/eli/dec/2006/771(2)/oj |
|  | 2005/631/EC | Commission Decision of 29 August 2005 concerning essential requirements as referred to in Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council ensuring access of Cospas-Sarsat locator beacons to emergency services (notified under document number C(2005) 3059) (Text with EEA relevance) (OJ L 225, 31.8.2005, p. 28–28) http://data.europa.eu/eli/dec/2005/631/oj | Odločba Komisije z dne 29. avgusta 2005 glede bistvenih zahtev iz Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki javljalnikom položaja Cospas-Sarsat zagotavljajo dostop do službe za nujne primere (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 3059) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 225, 31.8.2005, str. 28–28) http://data.europa.eu/eli/dec/2005/631/oj |
|  | 2005/513/EC | Commission Decision of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs) (notified under document number C(2005) 2467) (Text with EEA relevance) (OJ L 187 19.07.2005 p. 22) http://data.europa.eu/eli/dec/2005/513/oj | Odločba Komisije z dne 11. julija 2005 o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnem pasu 5 GHz za izvedbo brezžičnih dostopovnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN) (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2467)(Besedilo velja za EGP) (OJ L 187 19.07.2005 str. 22) http://data.europa.eu/eli/dec/2005/513/oj |
|  | 2005/53/EC | Commission Decision of 25 January 2005 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council to radio equipment intended to participate in the Automatic Identification System (AIS) (notified under document number C(2005) 110)Text with EEA relevance (OJ L 022 26.01.2005 p. 14) http://data.europa.eu/eli/dec/2005/53(1)/oj | Odločba Komisije z dne 25.01.2005 o uporabi člena 3(3)e) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 1999/5/EC za radijsko opremo, namenjeno vključevanju v sistem avtomatične identifikacije (AIS). (Notificirana pod dokumentno številko K(2005) 110) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 022 26.01.2005 str. 14) http://data.europa.eu/eli/dec/2005/53(1)/oj |
|  | 2005/50/EC | Commission Decision of 17 January 2005 on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community (notified under document number C(2005) 34)Text with EEA relevance (OJ L 021 25.01.2005 p. 15) http://data.europa.eu/eli/dec/2005/50(1)/oj | Odločba Komisije z dne 17.01.2005 o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za časovno omejeno uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti. (Notificirana pod dokumentno številko K(2005) 34) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 021 25.01.2005 str. 15) http://data.europa.eu/eli/dec/2005/50(1)/oj |
|  | 2004/545/EC | Commission Decision of 8 July 2004 on the harmonisation of radio spectrum in the 79 GHz range for the use of automotive short-range radar equipment in the Community (notified under document number C(2004) 2591)(Text with EEA relevance) (OJ L 241 13.07.2004 p. 66) http://data.europa.eu/eli/dec/2004/545/oj | Odločba Komisije z dne 08.07.2004 o uskladitvi radijskega spektra v območju 79 GHz za uporabo opreme za avtomobilske radarje kratkega dosega (Notificirana pod dokumentno številko K(2004) 2591) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 241 13.07.2004 str. 66) http://data.europa.eu/eli/dec/2004/545/oj |
|  | 676/2002/EC | Decision No 676/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a regulatory framework for radio spectrum policy in the European Community (Radio Spectrum Decision) (OJ L 108, 24.4.2002, p. 1–6) http://data.europa.eu/eli/dec/2002/676(1)/oj | Odločba Evropskega parlamenta in Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru) (OJ L 108, 24.4.2002, str. 1–6) http://data.europa.eu/eli/dec/2002/676(1)/oj |
|  | 2001/148/EC | Commission Decision of 21 February 2001 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to avalanche beacons (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 194) (OJ L 055 24.02.2001 p. 65) http://data.europa.eu/eli/dec/2001/148(1)/oj | Odločba komisije z dne 21.02.2001 o uporabi člena 3(3((e) Direktive za lavinske žolne. (Notificirana pod dokumentno številko K(2001) 194) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 055 24.02.2001 str. 65) http://data.europa.eu/eli/dec/2001/148(1)/oj |
|  | 2000/299/EC | Commission Decision of 6 April 2000 establishing the initial classification of radio equipment and telecommunications terminal equipment and associated identifiers (notified under document number C(2000) 938) (Text with EEA relevance) (OJ L 97, 19.4.2000, p. 13–14) http://data.europa.eu/eli/dec/2000/299/oj | Odločba Komisije z dne 6. aprila 2000 o izhodiščni razvrstitvi radijske opreme in telekomunikacijske terminalske opreme ter pripadajočih identifikatorjih (notificirana pod dokumentarno številko K(2000)938) Besedilo velja za EGP (OJ L 97, 19.4.2000, str. 13–14) http://data.europa.eu/eli/dec/2000/299/oj |

C.3.3 Oprema razreda 1 in 2

http://www.cept.org/ecc/topics/srd-regulations-and-indicative-list-of-equipment-sub-classes

| 32 | SC44 | Class 1 equipment: Non Specific Short Range Devices (inductive devices): 6765-6795 kHz | Oprema razreda 1: nespecifične naprave kratkega dosega (induktivne naprave): 6765 – 6795 kHz |
| --- | --- | --- | --- |

| 69 | SC89 | Class 1 equipment: Radio determination devices: Tank level probing radar: 4.5-7 GHz | Oprema razreda 1: radiodeterminacijske naprave: radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih: 4,5 – 7 GHz |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | SC90 | Class 1 equipment: Radio determination devices: Tank level probing radar: 8.5-10.6 GHz | Oprema razreda 1: radiodeterminacijske naprave: radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih: 8,5 – 10,6 GHz |
| 71 | SC91 | Class 1 equipment: Radio determination devices: Tank level probing radar: 24.05-27.0 GHz | Oprema razreda 1: radiodeterminacijske naprave: radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih: 24,05 – 27,0 GHz |
| 72 | SC92 | Class 1 equipment: Radio determination devices: Tank level probing radar: 57.0-64.0 GHz | Oprema razreda 1: radiodeterminacijske naprave: radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih: 57,0 – 64,0 GHz |
| 73 | SC93 | Class 1 equipment: Radio determination devices: Tank level probing radar: 75.0-85.0 GHz | Oprema razreda 1: radiodeterminacijske naprave: radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih: 75,0 – 8,50 GHz |

C.4	Sporazumi med upravami (administracijami) (www.akos-rs.si):

| 9 | E-GSM | Agreement between the administrations of Austria, Hungary and Slovenia on the frequency coordination in the frequency bands 880 – 890 / 925 – 935 MHz (E-GSM), Vienna, 05.02.2002 Technical agreement between the Administrations of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia on the frequency coordination in the frequency bands 880 – 890 / 925 – 935 MHz (E-GSM), 2007 | Sporazum med upravami Avstrije, Madžarske in Slovenije o koordinaciji frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 880-890 MHz in 925 – 935 MHz (E-GSM), Dunaj, 05. 02. 2002 Tehnični sporazummed upravami Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije o koordinaciji frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 880-890 MHz in 925 – 935 MHz (E-GSM), 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | GSM-R | Agreement between the Administrations of Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, the Slovak Republic and Slovenia on the frequency coordination in the frequency bands 876 – 880 /921 – 925 MHz (R-GSM), Vienna, 26.02.2003 Technical agreement between the Administrations of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia on the frequency coordination in the frequency bands 876 – 880 /921 – 925 MHz (R-GSM), 2007 Technical agreement between the Administrations of Italy and Slovenia on the frequency coordination in the frequency bands 876 – 880 /921 – 925 MHz (R-GSM), April, 2018 | Sporazum med upravami Avstrije, Češke Republike, Nemčije, Madžarske, Slovaške Republike in Slovenije o koordinaciji frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 876 – 880 / 921 – 925 MHz (R-GSM), Dunaj, 26. 02. 2003 Tehnični sporazummed upravami Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije o koordinaciji frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 876 – 880 / 921 – 925 MHz (R-GSM), 2007 Tehnični sporazummed upravami Italije in Slovenije o koordinaciji frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 876 – 880 / 921 – 925 MHz (R-GSM), april, 2018 |

| 18 | TRA_ECS_800MHz | Technical agreement between national frequency management authorities of Austria, Croatia, Hungary, Romania, Serbia, The Slovak Republic and Slovenia on border coordination for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the frequency band 790 – 862 MHz Budapest, 14th February 2018 | Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije. Hrvaške, Madžarske, Romunije, Srbije, Slovaške republike in Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve v pasu 790 – 862 MHz. Budimpešta, 14. 2. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | TRA_ECS_2.6GHz | Technical agreement between national frequency management authorities of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia on border coordination for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the frequency band 2500 – 2690 MHz Budapest, 15th February 2018 | Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije. Hrvaške, Madžarske in Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve v pasu 2 500 – 2 690 MHz. Budimpešta, 15. 2. 2018 |

| 23 | TRA_ECS 700 MHz | Technical arrangements between the national frequency management authorities of Austria, Croatia, Hungary, Romaia, The Slovak Republic and Slovenia on border coordination for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the 700 MHz frequency band. Budapest, 15th February 2018 | Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Romunija, Slovaške Republike in Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve v 700 MHz pasu. Budimpešta, 15. 2. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | TRA_ECS 1500 MHz | Technical arrangements between the national frequency management authorities of Austria, Croatia, Hungary, Romaia, The Slovak Republic and Slovenia on border coordination for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the 1452 – 1492 MHz frequency band. Budapest, 14th February 2018 | Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Romunija, Slovaške Republike in Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve v 1452 – 1492 MHz pasu. Budimpešta, 14. 2. 2018 |
| 25 | TRA_ECS 2100 MHz | Technical arrangements between the national frequency management authorities of Austria, Croatia, Hungary, Romaia, The Slovak Republic and Slovenia on border coordination for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the 1920 – 1980 and 2110 – 2170 MHz frequency bands. Budapest, 14th February 2018 | Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Romunija, Slovaške Republike in Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve v 1920 – 1980 MHz in 2110 – 2170 MHz pasovih. Budimpešta, 14. 2. 2018 |

C.5	CEPT dokumenti:

C.5.1 odločbe:

| 1 | ECC/DEC/(18)06 | ECC Decision of 6 July 2018 on the harmonised technical conditions for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in the band 24.25-27.5 GHz https://www.ecodocdb.dk/download/5e74d0b8-fbab/ECCDec1806.pdf | ECC sklep z dne 6. 7. 2018 o usklajenih tehničnih pogojih za mobilno/fiksne komunikacijska omrežja (MFCN) v pasu 24,25 – 27,5 GHz | YES | NTFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ECC/DEC/(18)05 | ECC Decision of 6 July 2018 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation and use of Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz https://www.ecodocdb.dk/download/a885e3f1-0c26/ECCDec1805.pdf | ECC sklep z dne 6. 7. 2018 o uskladitvi, prosti uporabi in prenosu preko meje za premične zemeljske postaje (ESIM) v ne-geostacionarnih satelitskih sistemih v frekvenčnih pasovih 10,7 – 12,75 GHz in 14,0 – 14,5 GHz | YES | NTFA |
| 3 | ECC/DEC/(18)04 | ECC Decision of 6 July 2018 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation and use of land based Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with GSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz https://www.ecodocdb.dk/download/fbff3f53-335c/ECCDec1804.pdf | ECC sklep z dne 6. 7. 2018 o uskladitvi, prosti uporabi in prenosu preko meje za kopenske premičnie zemeljske postaje (ESIM) v geostacionarnih fiksnih satelitskih sistemih v frekvenčnih pasovih 10,7 – 12,75 GHz in 14,0 – 14,5 GHz | YES | NTFA |

C.5.2 priporočila

| 1 | ECC/REC/(18)01 | Radio frequency channel/block arrangements for Fixed Service systems operating in the bands 130 - 134 GHz, 141-148.5 GHz, 151.5-164 GHz and 167 - 174.8 GHz http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/rec1801.pdf | Razdelitev radiofrekvenčnih kanalov / blokov za fiksne storitve v pasovih 130 - 134 GHz, 141-148,5 GHz, 151,5-164 GHz in 167 – 174,8 GHz | YES | NTFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |