Na podlagi 35. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22, 18/23 – ZDU-1O in 40/25 – ZInfV-1) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za obrambo, ministrstvom, pristojnim za varstvo okolja, ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve in  direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije

SPLOŠNI AKT

o spremembah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-5c)

- člen

V Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-5) (Uradni list RS, št. 34/23, 67/24 in 103/24) se v Prilogi "A.1 Osnovna tabela" vrstica z radiofrekvenčnim pasom:

· »10 – 10,4 GHz« v celoti nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta,

· »10,4 – 10,45 GHz« v celoti nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta,

· »10,45 – 10,50 GHz« v celoti nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta,

· »10,50 – 10,55 GHz« v celoti nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta,

· »10,55– 10,6 GHz« v celoti nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta in

· »10,6 – 10,68 GHz« v celoti nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta.

KONČNA DOLOČBA - člen (začetek veljavnosti) Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0073-12/2026/__

| Ljubljana, dne __. _. 2026 |  |
| --- | --- |
| EVA: 2026-XXXX-XXXX | mag. Marko Mišmaš |
|  | direktor |

K temu splošnemu aktu so dali soglasje:

| Ministrstvo za obrambo | št. 381-_/2026-__ z dne __. _. 2026 |
| --- | --- |
| Ministrstvo za okolje in prostor | št. 010-___/2026-_____-__ z dne __. _. 2026 |
| Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo | št. 007-___/2026/_ (__-__) z dne __. _. 2026 |
| direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije | št. 0070-_/2026/_ z dne __. _. 2026 |

Priloga:

A) Tabela uporabe radijskih frekvenc (NTFA):

A.1	Osnovna tabela

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radiofrekvenčni pas | Radiokomunikacijska storitev | C - Civilna uporaba G - Državna uporaba C/G - souporaba | Aplikacije | Dodelitev (status) / plačilo | Harmonizirana uporaba | Prilagoditve/ Zahteve |

| 10 – 10,4 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) 5.474A, 5.474B, 5.474C FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA radioamaterska 5.474D, 5.479 | C | Fiksna: točka-več točk: BWA: 10,300 – 10,500 GHz Ch= 100 MHz SC9 302 326 Fiksna: točka-točka: 10,15 – 10,3 GHz, 10,5 – 10,65 GHz Du= +350 MHz Ch= 3,5 MHz … 56 MHz ERC/REC 12-05 Dodatek. A in B HCM 302 217 Ostalo radioamaterska: 10 – 10,500 GHz ECC/REC/(14)05 ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS 301 783 Satelitski sistemi (civilni): radioamaterska satelitska: 10,450 – 10,500 GHz ECC/REC/(14)05 ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS 301 783 | ZEKom-2&50 (P), SC9 (S) / BCE, "0" FZ (P) / BCE RA (S) / "0" RA (S) / "0" |  | V primeru vojaških vaj ali izrednih situacij, imetniki ODRF dovolijo vojaško uporabo oziroma dopuščajo morebitne motnje. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,4 – 10,45 GHz | FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA radioamaterska | C | Fiksna: točka-več točk: BWA: 10,300 – 10,500 GHz Ch= 100 MHz SC9 302 326 Ostalo radioamaterska: 10 – 10,500 GHz ECC/REC/(14)05 ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS 301 783 | ZEKom-2&50 (P), SC9 (S) / BCE, "0" RA (S) / "0" |  | V primeru vojaških vaj ali izrednih situacij, imetniki ODRF dovolijo vojaško uporabo oziroma dopuščajo morebitne motnje. |
| 10,45 – 10,50 GHz | RADIOLOKACIJSKA radioamaterska radioamaterska satelitska | C | Ostalo radioamaterska: 10 – 10,500 GHz ECC/REC/(14)05 ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS 301 783 Satelitski sitemi (civilni): radioamaterska satelitska: 10,450 – 10,500 GHz ECC/REC/(14)05 ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS 301 783 | RA (S) / "0" RA (S) / "0" |  | V primeru vojaških vaj ali izrednih situacij, imetniki ODRF dovolijo vojaško uporabo oziroma dopuščajo morebitne motnje. |
| 10,50 – 10,55 GHz | FIKSNA MOBILNA radiolokacijska | C | Fiksna: točka-točka: 10,15 – 10,3 GHz, 10,5 – 10,65 GHz Du= +350 MHz Ch= 3,5 MHz … 56 MHz ERC/REC 12-05 Dodatek. A in B HCM 302 217 | FZ (P) / BCE |  |  |

| 10,55 – 10,6 GHz | FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne radiolokacijska | C | Fiksna: točka-točka: 10,15 – 10,3 GHz, 10,5 – 10,65 GHz Du= +350 MHz Ch= 3,5 MHz … 56 MHz ERC/REC 12-05 Dodatek. A in B HCM 302 217 | FZ (P) / BCE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,6 – 10,68 GHz | STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) radiolokacijska 5.149, 5.482, 5.482A | C | Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 10,60 – 10,700 GHz Fiksna: točka-točka: 10,15 – 10,3 GHz, 10,5 – 10,65 GHz Du= +350 MHz Ch= 3,5 MHz … 56 MHz ERC/REC 12-05 Dodatek. A in B HCM 302 217 EESS: 10,600 – 10,700 GHz ECC/DEC/(10)01 Radioastronomska: VLBI: 10,600 – 10,700 GHz | brezODRF (S) / "0" FZ (P) / BCE brezODRF (S) / "0" |  |  |